Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Лемпино

от 28.05.2020   № 148

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

Проект внесения изменений

в генеральный план муниципального образования сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения Лемпино

положение о территориальном планировании

Омск 2019

проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

генеральный план

сельского поселения лемпино

положение о

территориальном планировании

Омск 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

1 общие положения	4

2 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение и основные характеристики	6

2.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению (реконструкции)	6

2.1.1 Объекты учебно-образовательного назначения	Ошибка! Закладка не определена.

2.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	6

2.1.2.1 Автомобильные дороги общего пользования, включая улично-дорожную сеть	6

2.1.3 Гидротехнические сооружения	7

2.1.4 Размещение объектов инженерной инфраструктуры	7

2.1.4.1 Водоснабжение	7

2.1.4.2 Водоотведение (канализация)	8

2.1.4.3 Теплоснабжение	8

2.1.4.4 Газоснабжение	8

2.1.4.5 Электроснабжение	8

2.1.4.6 Связь и информатизация	9

2.1.5 Размещение объектов специального назначения	9

2.1.5.1 Объекты утилизации ТКО	9

2.1.5.2 Объекты ритуального обслуживания	9

3 Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (омз) и иного значения	10

# общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также – Положение) муниципального образования сельское поселение Лемпино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также – «сельское поселение Лемпино», «поселение Лемпино», «поселение», «муниципальное образование») подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Генерального плана сельского поселения Лемпино (далее по тексту также – Генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным (окружным) законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке Генерального плана поселения учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи Генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного Генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы населенного пункта, входящего в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок реализации до 2039 года. Первая очередь реализации Генерального плана – 2024 год. Последующие этапы реализации Генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения  исходя из социально-экономической обстановки в сельском поселении Лемпино Нефтеюганского района ХМАО - Югры, финансовых возможностей бюджетов различного уровня.

# сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению (реконструкции)

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Автомобильные дороги общего пользования, включая улично-дорожную сеть

На расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрена реконструкция всей существующей улично-дорожной сети:

Улично-дорожная сеть местного значения:

с. Лемпино

на расчетный срок

- улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей протяженностью 2,57  км  (новое строительство);

- улично-дорожная сеть, включая главные и второстепенные улицы и проезды, общей протяженностью 5,9  км  (реконструкция).

Для движения пешеходов в состав реконструируемых и проектируемых улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 3,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Объекты автомобильного транспорта местного значения:

с. Лемпино

на первую очередь

- пешеходный мост по ул.Мира, шириной 1,5 м - 1 объект(новое строительство);

- пешеходный мост к кладбищу, шириной 3 м - 1 объект (новое строительство).

### Гидротехнические сооружения

- устройство линейного гидротехнического сооружения (земляной дамбы) – 1-я очередь реализации проекта;

- устройство регулирующего водопропускного гидротехнического сооружения в районе гидрологического поста ГП-1 Лемпины – 1-я очередь реализации проекта;

- строительство централизованной системы отвода поверхностных (ливневых и талых) вод открытого типа вдоль автомобильных улиц и дорог местного значения – расчетный срок реализации проекта.

### Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая потребность населения в качественном энергообеспечении и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, Генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

#### Водоснабжение

- установка узлов учета воды на водозаборных сооружениях (весь период реализации проекта);

- строительство нового водозабора из 4-х водозаборных скважин в южной части с.п. Лемпино (две артезианские скважины с погружными насосами для обеспечения водой абонентов, 2 скважины с погружными насосами для обеспечения расхода воды на пожаротушение) (на конец расчетного срока реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры);

- установка водопроводных очистных сооружений (на проектных водозаборных узлах, подающих воду населению), необходимому перед ее подачей в сеть (на конец расчетного срока реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры);

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (весь период реализации проекта);

- обустройство зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения (весь период реализации проекта);

- прокладка новых магистральных сетей водоснабжения по территории населенных пунктов из труб ПНД, общей протяженностью 2,2 км (весь период реализации проекта);

- реконструкция (перекладка) ветхих водопроводных сетей, не отвечающих условиям надежной эксплуатации на перспективу (весь период реализации проекта);

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских (весь период реализации проекта).

#### Водоотведение (канализация)

- строительство локального очистного сооружения (септик с 95% очисткой и сбросом) производительностью 140 м3/сут. (1-я очередь реализации проекта; производственная зона);

- выполнение обязательного контроля по установке накопительных емкостей полной заводской готовности на территории абонентов-водопотребителей (весь период реализации проекта);

- приобретение специализированной автотехники для транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод из накопительных емкостей на канализационные очистные сооружения (1-я очередь реализации проект);

- прокладку новых магистральных сетей самотечной канализации, общей протяженностью 0,83 км (1-я очередь реализации проекта);

- прокладку сбросного коллектора протяженностью 0,25 км (1-я очередь реализации проекта).

#### Теплоснабжение

Генеральным планом предусматривается развитие действующей системы централизованного теплоснабжения посредством прокладки новых сетей теплоснабжения протяженностью 1,3 км.

#### Газоснабжение

- установка газорегуляторных пунктов (2 шт.), общей мощностью 1400 м3/час. Тип и мощность определить на стадии рабочего проектирования (на расчетный срок реализации проекта; зона озелененных территорий общего пользования, иные рекреационные зоны);

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления от городского поселения Пойковский, протяженностью в границах сельского поселения Лемпино 4,96 км (на расчетный срок реализации проекта);

- прокладка сетей газоснабжения среднего давления, общей протяженностью 3,31 км (на расчетный срок реализации проекта);

#### Электроснабжение

- установка КТПН-6/0,4кВ наружной установки киоскового типа мощностью 160 кВА и 100 кВА для электроснабжения планируемых на расчетный период объектов (на расчетный срок реализации проекта; общественно-деловая зона);

- установка КТПН-6/0,4кВ наружной установки киоскового типа мощностью 100 кВА для электроснабжения планируемых на расчетный период объектов (на расчетный срок реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры);

- постепенная замена действующих КТП-6/0,4кВ в связи со значительным физическим износом электрооборудования на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки киоскового типа КТПН-6/0,4кВ (весь период реализации проекта);

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов II категории: обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся ко II категории по надежности электроснабжения, запитанных на данный момент по одному вводу (весь период реализации проекта);

- совершенствование расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии. Оснащение потребителей электронными приборами учета активной электроэнергии с классом точности 1,0 (весь период реализации проекта);

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (весь период реализации проекта);

- ввод в работу энергосберегающего оборудования (весь период реализации проекта);

- оптимизация режимов сетей и совершенствование их эксплуатации (весь период реализации проекта);

- разработка проектно-сметной документации внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов. При выполнении проектов необходимо учитывать сложные природные условия региона (весь период реализации проекта);

- строительство воздушных сетей 6кВ для электроснабжения планируемой КТПН-6/0,4кВ №1 в СП Лемпино и КТПН-6/0,4кВ №2, находящейся за пределами СП Лемпино, общей протяженностью 3,76 км (на расчетный срок реализации проекта);

- совершенствование системы наружного освещения улиц СП Лемпино и территорий зданий общественного назначения, устройство автоматической системы освещения. Обеспечение нормируемого уровня освещенности улиц (весь период реализации проекта);

- проведение комплекса мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей, повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь в распределительных электрических сетях 0,4–6кВ сельского поселения Лемпино (весь период реализации проекта).

#### Связь и информатизация

- ликвидация вышки радиорелейной связи (1-я очередь реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры);

- строительство новой вышки радиорелейной связи (1-я очередь реализации проекта; зона инженерной инфраструктуры).

### Размещение объектов специального назначения

#### Объекты утилизации ТКО

Проектом Генерального плана размещение объектов обращения с твердыми коммунальными отходами не предусмотрено.

#### Объекты ритуального обслуживания

Проектом Генерального плана мероприятий, направленных на строительство объектов ритуального назначения не предусмотрено.

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (омз) и иного значения

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность застройки зоны, этажей | Максимально допустимая плотность застройки, кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона специализированной общественной застройки | 1,31 | - | - |
| 2 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 14,38 | - | - |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |
| с. Лемпино |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 1 объект (новое строительство) |  |  |  |
| 3 | Зона отдыха | 0,76 | - | - |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |
| с. Лемпино |  |  |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт – 1 объект (новое строительство) |  |  |  |
| 4 | Общественно деловая зона |  |  |  |
| Объект иного (коммерческого) значения |  |  |  |  |
|  | с. Лемпино |  |  |  |
|  | Объект социально-бытового назначения (кафе, магазины, гостиница, отделение банка) – 1 объект (новое строительство) |  |  |  |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,37 | - | - |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |
| с. Лемпино |  |  |  |  |
|  | Водозаборная скважина – 4 объекта (новое строительство) – первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения - 50 м |  |  |  |
|  | Водопроводные очистные сооружения - 1 объект (новое строительство) – первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения – 30 м |  |  |  |
|  | Вышка радиорелейной связи – 1 объект (новое строительство) |  |  |  |
| Территория муниципального образования |  |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция КТПН 6/0,4 кВ – 1 объект (новое строительство) – охранная зона – 10 м |  |  |  |
| Объект иного (коммерческого) значения |  |  |  |  |
| с. Лемпино |  |  |  |  |
|  | Вышка радиорелейной связи – 1 объект (ликвидация) |  |  |  |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 17,077 | - | - |
| Объект иного (коммерческого) значения |  |  |  |  |
| Территория муниципального образования |  |  |  |  |
|  | СТО, общей мощностью 2 поста - 1 объект (новое строительство) |  |  |  |
|  | АЗС, мощностью 1 топливораздаточная колонка - 1 объект (новое строительство) |  |  |  |