ООО «ГРАД-Информ»

проект системы

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

нЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Югры

Муниципальное образование

сельское поселение

Лемпино

генеральный план

положениЕ о территориальном планировании

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХМАО-Югры

#### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

#### ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный

заказчик:         Департамент строительства ХМАО-Югры

Заказчик:         Администрация муниципального образования

Нефтеюганский район

Договор:        № 144-05 от 29.08.2005 г.

Исполнитель: ООО «Град-Информ»

Шифр:            КП 1106 - 07

Омск 2007 г.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях реализации генерального плана сельского поселения Лемпино, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лемпино, Глава сельского поселения Лемпино

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить план реализации генерального плана сельского поселения Лемпино.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на _________________.

Глава сельского поселения Лемпино					О.В. Лисютин

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

2.1	Цели территориального планирования	8

2.2	Задачи территориального планирования	8

2.2.1	Задачи пространственного развития	8

2.2.2	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	11

2.2.3	Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

2.2.4	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории	12

2.2.5	Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	12

3	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	13

3.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	13

3.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	13

3.2.1	Жилые зоны	13

3.2.2	Зоны общественного центра	14

3.2.3	Производственные зоны	14

3.2.1	Зона инженерной инфраструктуры	15

3.2.2	Зона транспортной инфраструктуры	15

3.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	16

3.3.1	Развитие и размещение объектов жилищной сферы	16

3.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы	16

3.3.3	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	17

3.3.4	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	18

Материал труб для выпусков - полиэтилен.	19

3.3.5	Развитие и размещение объектов производственной сферы	20

3.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	20

3.4.1	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	20

3.4.2	Мероприятия по охране водных объектов	21

3.4.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	21

3.4.4	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод	22

3.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	22

3.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	22

3.6.1	Мероприятия по озеленению населенного пункта	22

3.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	23

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	23

3.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	24

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Лемпино (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), муниципальными правовыми актами поселения и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципальных образований Нефтеюганского района, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенных пунктов, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района.

5. Генеральный план поселения устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и автономном округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана осуществляется в границах поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

  - Задачи территориального планирования

    - Задачи пространственного развития

Основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения Лемпино на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов. Эта задача включает в себя  ряд основных направлений:

- обеспечение экологически устойчивого развития территорий путем создания условий для сохранения природно-ресурсного потенциала территорий, увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения генеральным планом определены основные пути решения задач его пространственного развития:

- совершенствование пространственной структуры территории;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие  зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

      - Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта

Баланс территории населенного пункта с учётом планируемой границы населённого пункта  (121 га) составляет:

- жилая зона – 17,3 га;

- общественно-деловая зона – 6,4га;

- производственная зона – 1,3 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 1,0 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 19,8 га;

- рекреационная зона – 38,2 га;

- зона специального назначения – 0,6 га;

- зона акваторий – 28,0 га

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившихся центров населенного пункта, насыщение их объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территорий поселения.

      - Развитие общественного центра и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- организация общественных центров, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

      - Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

- развитие жилых территорий путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях;

- развитие общественных центров, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания и досуга;

- комплексное благоустройство территорий;

- регенерация кварталов жилой застройки путём замены ветхого жилищного фонда и благоустройства жилых территорий;

- вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющего запросы различных групп населения.

      - Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

      - Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

      - Инженерная инфраструктура

Обеспечение качественного инженерного обеспечения населения путем совершенствования внутренних и внешних объектов инженерной инфраструктуры, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

    - Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

    - Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций являются:

- обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

- снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    - Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса населенного пункта;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта.

    - Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

На планировочную структуру поселения Лемпино повлияли: сложившаяся планировка территорий; существующий природный каркас; решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

В основу мероприятий по развитию функционально-планировочной структуры положены:

- переход развития  к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

  - Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

    - Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

На территории поселения Лемпино предусмотрено освоение под индивидуальную жилую застройку  территорий в центральной части поселения, за счёт уплотнения существующей индивидуальной жилой застройки, замены ветхой застройки новой. С юго-западной стороны поселка предусмотрено освоение свободных территорий под размещение индивидуальной жилой застройки в районе существующей КОС. В центральной части поселения на улице Дорожная предусмотрена застройка средней этажности (размещение многоквартирных трёхэтажных жилых домов).

Проектом предусмотрено размещение блокированной жилой застройки в центральной части поселения по улице Советская, Дорожная.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

На перспективу проектом предусмотрено освоение территории в северо-восточной части поселения вдоль водоёма.

    - Зоны общественного центра

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- организация  зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Проектом предусмотрено развитие сложившегося общественного центра за счёт размещения новых объектов на свободных от застройки территориях и формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих освоению по генеральному плану.

- Генеральным планом  предусмотрено размещение объектов:

- административно-делового назначения (ЖЭО, отделение сбербанка, ЗАГС);

- учебно-образовательного назначения  (детский сад на 60 мест);

- спортивного назначения (спортивный зал общего пользования);

- социально-бытового назначения (гостиница, кафе, сауна, дом быта, прачечная);

- здравоохранения (выдвижной пункт скорой помощи, лечебный корпус окружного наркологического, реабилитационного центра с трудовыми мастерскими).

    - Производственные зоны

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство сложившихся территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Генеральным планом на территории поселения Лемпино запланирована планировочная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Проектом предусмотрено реконструкция здания существующей пекарни в магазин в связи с санитарно-защитной зоной от пекарни до жилья  - 50 метров. Генеральным планом предусмотрено размещение нового здания пекарни рядом с территорией цеха по переработке рыбы в производственной зоне.

Генеральным планом предусмотрено размещение скотомогильника и полигона твёрдых бытовых отходов в г. Нефтеюганск.

Проектом предусмотрено сохранение существующего кладбища, расположенного  на острове, размещение пешеходного моста, связывающего территорию кладбища с действующим зданием религиозного назначения (церковью), которое находится в центральной части поселения.

    - Зона инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия направленные на повышение уровня обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенного пункта  запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

    - Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры поселения с целью повышению качества обслуживания автотранспорта.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство улично-дорожной сети на территории поселения:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Размещение зон транспортной инфраструктуры под строительство объектов на территории поселения:

- под автозаправочную станцию;

- под станцию технического обслуживания;

- под гаражи индивидуального транспорта;

- под лодочную станцию;

- под пешеходный мост;

- под автодорожный мост;

- под грузовой причал.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Развитие и размещение объектов жилищной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности по поселению до 28 кв.м. на человека (рост за период расчетного срока составит в среднем 7 кв.м.);

- размещение различных видов жилой застройки: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками, двухквартирные жилые дома с приквартирным участками, многоквартирная многоэтажная застройка, сблокированная одноквартирная жилая застройка;

- ликвидация жилищного фонда в объеме более 1,8 тыс. кв.м.;

- упорядочивание существующей жилой застройки с увеличением селитебных территорий от 17,1 га до 19,9 га, в том числе 3,5 га на перспективное освоение;

- строительство жилищного фонда в объеме порядка 6 тыс.кв.м., в том числе 2 тыс. кв.м. за счет бюджетных средств;

- распределение объемов строительства по трем периодам 2007-2012 гг., 2012-2017 гг., 2017-2027 гг. в соотношении 23%, 30% и 47% соответственно.

    - Развитие и размещение объектов социальной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

- строительство детского сада на 60 мест, школы искусств на 14 мест в течение расчетного срока, детского сада на 25 мест при освоении перспективных территорий;

- строительство лечебного корпуса на 60 мест с трудовыми мастерскими окружного реабилитационного наркологического диспансера, молочной кухни на 48 порций в сутки, выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 1 автомобиль;

- строительство спортивного зала мощностью 540 кв.м. площади пола;

- строительство магазина-пекарни;

- строительство комплекса "Кафе. Гостиница. Сауна" мощностью 25 мест/5 мест/5 мест;

- строительство дома быта мощностью 4 рабочих места и прачечной на 34 кг. белья в смену;

- строительство двух магазинов суммарной мощностью 120 кв.м. торговой площади, в т.ч. одного мощностью 50 кв.м. торговой площади при освоении перспективных территорий;

- строительство пекарни.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

      - Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории села;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1,9 км, площадью покрытия 15100 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,8 км, площадью покрытия 6000 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,0 км, площадью покрытия 11500 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,8 км, площадью покрытия 16750 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,7 км, площадью покрытия 4200 м2.

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- автозаправочная станция в южной части поселения в придорожной полосе автомобильной дороги «Подъезд к с. Лемпино», мощностью 500 заправок в сутки;

- станция технического обслуживания в южной части поселения в придорожной полосе автомобильной дороги «Подъезд к с. Лемпино», мощностью 2 поста;

- гаражи индивидуального транспорта в восточной части села вместимостью 60 машино-мест (площадь одного места составляет 25 м2);

- грузовой причал в восточной части села;

- лодочная станция в центральной части села;

- пешеходный деревянный мост в западной части села;

- автодорожный мост в северной части села.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

      - Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Лемпино предусмотрены следующие мероприятия:

- демонтаж существующих водозаборных сооружений из-за нарушения санитарных норм;

- сохранение только водозаборных скважин и пожарного резервуара на территории котельной для технических нужд последней;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 170 м3/сут в южной части населенного пункта;

- строительство блочных водопроводных очистных сооружений  производительностью 170 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- сохранение существующей водопроводной сети с установленными пожарными гидрантами, протяженностью 1,22 км.

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена диаметрами 140, 125, 110 мм, общей протяжённостью 6,29 км;

- строительство противопожарного резервуара на территории существующих КОС.

      - Водоотведение (канализация)

Для оптимизации процесса водоотведения в с. Лемпино генеральным планом предусмотрено:

- оснащение неохваченной жилой и общественной застройки септиками;

- реконструкция существующей канализационной очистной станции с доведением до проектной мощности – 132 м3/сут.

- Материал труб для выпусков - полиэтилен.

      - Теплоснабжение

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения с. Лемпино:

- реконструкция  центральной котельной до проектной мощности 2,4 Гкал/час;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 76-159 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 1,7 км;

- строительство блочной газовой котельной окружного наркологического реабилитационного центра мощностью 2,1 Гкал/час.

      - Газоснабжение

По развитию системы газоснабжения с. Лемпино предусматривается строительство распределительной сети газопроводов среднего и высокого  давления.

На территории населенного пункта предусмотрено:

- установка  газорегуляторных пунктов производительностью 1100 м3/час (2 шт.);

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления из полиэтиленовых труб диаметром 110  мм, протяженностью 0,015 км;

- прокладка сетей газоснабжения среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, протяженностью 4,36 км.

      - Связь и информатизация

Проектом предусматривается:

- Реконструкция  автоматической телефонной станции в с. Лемпино;

- установка оборудования передачи данных по медным кабелям для предоставления Интернет;

- реализуя национальный проект «Образование» предполагается подключение школы к сети Интернет в обязательном порядке со скоростью 128 кбит/с.

      - Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения в с. Лемпино предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 1-ой  новой трансформаторной подстанции (мощность и марку оборудования определить на стадии разработки рабочей документации);

- строительство новых сетей электроснабжения 6 (10) кВ, протяженностью 2,5 км.

    - Развитие и размещение объектов производственной сферы

Решением генерального плана размещение объектов производственной сферы или реконструкция действующих не предусмотрено.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

    - Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- озеленение территории с. Лемпино;

- – использование в качестве топлива в котельных природного газа;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- оборудование проектируемой автомобильной заправочной станции, расположенной южнее с. Лемпино системой закольцовки паров бензина.

На территории с. Лемпино установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

  - цех по переработке рыбы - 50 м;

  - пожарная часть – 50м;

  - склад – 50 м;

  - гаражи – 15 м;

  - котельная – 50 м;

  - газорегуляторный пункт – 20 м;

  - канализационные очистные сооружения – 100 м;

  - причал – 50 м;

  - полигон ТБО – 500 м;

  - снегосвалка – 100 м;

  - кладбище – 50 м;

  - автозаправочная станция – 100 м;

  - станция технического обслуживания – 50 м.

    - Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- ширина водоохраной зоны р. Большой Салым установлена в размере 200 м. Ширина водоохраной  полосы р. Тыхях - 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м.

- расчистка прибрежных территорий;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для скважин для забора воды;

- организация на полигоне твердых бытовых отходов, расположенного южнее с. Лемпино системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона.

  - Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- вертикальная планировка застроенной территории, организация и формирование первичного поверхностного стока в целях снижения водонасыщения грунтов, повышения уровня грунтовых вод, термоэрозии грунтов и прочих негативных последствий;

- организация поверхностного стока с застроенной территории, путем устройства развитой водоотводной сети (водоотводящая сеть предусмотрена из открытых водоотводных лотков с очистными сооружениями поверхностного стока);

- провести мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

  - Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

    - Мероприятия по озеленению населенного пункта

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

- использование посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник), для защиты зданий и улиц от шума, пыли, выхлопных газов, ветра и снеговых заносов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей, укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав;

- организация дополнительных озелененных площадей, улиц и мест отдыха общего пользования, рекреационных зон;

- устройство набережной, берегоукрепление, благоустройство прибрежных территорий реки;

- формирование улично-дорожной сети с устройством пешеходных тротуаров, организацией отвода поверхностных и талых вод.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- строительство полигона ТБО южнее с. Лемпино;

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки;

- строительство снегосвалки южнее с. Лемпино;

- организация уборки территорий населенного пункта от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- в целях предотвращения подтопления жилых районов водами р. Большой Салым и озера Курья предлагается строительство дамбы в северной части поселения и вокруг острова с западной, южной и восточной сторон высотой не менее чем на 0,5 м превышающей уровень однопроцентного паводка.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ