ООО «ГРАД-Информ»

проект системы

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

нЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

хМАО - Югры

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение

лемпино

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и межевания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕМПИНО

НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХМао - Югры

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и межевания

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный

заказчик:         Департамент строительства ХМАО-Югры

Заказчик:         Администрация Нефтеюганского района

Договор:        от 29.08.2005 г. № 144-05

Исполнитель: ООО «ГРАД-Информ»

Шифр:            КП 1106 - 07

Директор                           __________________________________ М. Н. Дузенко

Заместитель директора

по правовым вопросам     __________________________________ Д.В. Шинкевич

Главный архитектор         __________________________________ И.Г. Стуканева

Главный инженер             __________________________________ С.В. Фигуренко

Омск, 2007 г.

Авторский коллектив

Руководитель проекта	В. А. Самородский

Главный архитектор проекта	И. Г. Стуканева

Начальник архитектурного отдела 	Т. Б. Смирнова

Начальник отдела градостроительной подготовки	Н. В. Хомякова

Начальник отдела инженерного обеспечения 	А. А. Высоцкий

Начальник аналитического отдела	Е. А. Мосейко

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

и.о. начальника отдела экологии	О. К. Баркова

и.о. начальника транспортного отдела	О. В. Полякова

Руководитель группы отдела градостроительной подготовки	О. М. Лукашева

Ведущий инженер по газоснабжению	А. С. Дмитриев

Старший инженер по теплоснабжению	А. В. Ромашёв

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	С. А. Русских

Руководитель группы инженерного отдела	А. А. Андрухов

Старший инженер по транспорту 	Е. В. Поздняков

Экономист	М. А. Кошукова

Старший архитектор	Ю. В. Самсонова

Техник-архитектор	Е. А. Матис

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение. Цель и задачи проекта.	7

1.1 Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки	8

2. Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП ЛЕМПИНО.	10

2.1 Климатическая характеристика	10

2.2 Инженерно-геологические условия	10

2.3 Гидрогеологические условия	12

3. анализ и оценка современной градостроительной ситуации	14

3.1 Современное использование территории	14

3.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	15

3.3 Жилищная сфера.	17

3.4 Социальная сфера.	19

3.5 Транспортная инфраструктура.	23

3.5.1. Автомобильный транспорт.	23

3.5.2. Улично-дорожная сеть.	23

3.6. Коммунальное обслуживание	24

3.6.1. Теплоснабжение.	24

3.6.2. Газоснабжение.	24

3.6.3. Электроснабжение	24

3.6.3. Связь и информация	25

3.6.4. Водоотведение (канализация)	25

3.6.5. Водоснабжение	25

3.7 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	29

4.1. Архитектурно-пространственные решения	29

5. проектные решения.	33

5.1 Жилищная сфера.	33

5.2. Социальная сфера.	35

5.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	40

5.3.1 Улично-дорожная сеть.	40

5.4. Инженерная подготовка территории и благоустройство.	41

5.4.1 Организация поверхностного стока.	41

5.4.2. Вертикальная планировка.	41

5.5. Инженерное оборудование территории.	42

5.5.1. Водоснабжение.	42

5.5.2. Канализация.	44

5.5.3. Теплоснабжение.	45

5.5.4.Газоснабжение.	47

5.5.5. Электроснабжение.	49

5.5.6. Связь и информация.	51

5.6. Охрана окружающей среды.	52

5.6.1. Санитарно-защитные зоны.	52

5.6.2. Водоохранные зоны.	53

5.6.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	54

5.6.4. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.	55

5.6.5. Инженерно технические мероприятия  ГО и ЧС.	55

6.	Основные технико-экономические показатели проекта	57

7. Приложения	64

Состав графических материалов комплексного проекта:

| № п/п | Наименование чертежа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |  |  |
| 1 | Сводная схема генерального плана сельского поселения Лемпино (основной чертеж) |  |
| 2 | Схема функциональных зон, административных границ, ограничений использования территории, границ территорий и земель |  |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения населенного пункта Лемпино |  |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения населенного пункта Лемпино |  |
| 5 | Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения населенного пункта Лемпино |  |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 3 | Чертеж планировки территории населенного пункта Лемпино |  |
| 4 | Схема развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта Лемпино |  |
| 5 | Чертеж межевания территории населенного пункта Лемпино |  |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 6 | Схема современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта Лемпино |  |
| 7 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта Лемпино |  |
| 8 | Схема комплексной оценки градостроительного потенциала территории п. Лемпино с учетом планируемых изменений |  |
| 9 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории населенного пункта Лемпино |  |
| 10 | Схема планировочной организации территории муниципального образования сельского поселения Лемпино |  |
| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ |  |  |
| 11 | Карта градостроительного зонирования территории населенного пункта Лемпино |  |

- Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения Лемпино (далее – поселение) выполнен в соответствии с договором от 29.08.2005г. № 144-05 и техническим заданием на разработку системы градостроительного кадастра Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Градостроительный кодекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Цель работы – разработка генерального плана поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

## 1.1 Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Нефтеюганский район и наделено статусом поселения муниципальное образование Лемпино (далее - поселение).

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

1) утверждение плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

4) принятие правил землепользования и застройки поселения;

5) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

6) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

7) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

- Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП ЛЕМПИНО.

## 2.1 Климатическая характеристика

Поселение Лемпино характеризуется резко-континентальным климатом с суровой продолжительной зимой, короткой и бурной весной, непродолжительным летом и короткой осенью.

Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -200  до -210. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-28000 С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях долины Оби  отмечается наибольший минимум температуры (-550 С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 150 С). Поселение характеризуется повышенными скоростями ветра. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

Лето теплое и влажное. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м год.

Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

Смена сезонов происходит быстро и резко. Количество атмосферных осадков умеренное – 450 – 500 мм в год. Основная часть осадков (350 мм) выпадает в теплый период года.

## 2.2 Инженерно-геологические условия

Территория поселения входит в состав Западно-Сибирской платформы, которая сформировалась в пределах эпигерценской плиты с фундаментом из интенсивно дислоцированных палеозойских отложений. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников и др.), мощность которых превышает 1 км, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 км.	Между палеозойским основанием Западно-Сибирской равнины и ее мезокайназойским покровом выделяются осадочные и магматические образования «второго» структурного яруса.

В толщах мезокайназойских (главным образом юрских и нижнемеловых) отложений центральных районов Западной Сибири сконцентрированы наиболее богатые месторождения нефти. Они приурочены к валам, куполовидным поднятиям и локальным структурам платформенного чехла.

Основным продуктивным нефтегазоносным комплексом является неокомский (нижний мел).

Нижнемеловые отложения на территории поселения представлены фроловской и ханты-мансийской свитами. Фроловская свита является нефтегазоносной, ее мощность до 600-800 м, представлена аргиллитами с прослоями глинистых известняков.

На территории поселения широко развиты отложения неогеновой и палеогеновой систем отложения, представленные рядом свит.

Повсеместно распространены отложения туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа, мощность – до 90 м.

Абросимовская свита (нижний миоцен) сложена глинами серыми и буровато-серыми, переслаивающимися с полимиктовыми алевритами и песками. Мощность составляет около 80 м.

Четвертичные отложения распространены повсеместно. В основном поверхность территории сложена песками, глинами и суглинками.

Четвертичные отложения широко используются в качестве строительного сырья. Пески озерно-аллювиальных отложения залегают на глубине от 10 до 40 м и могут участками разрабатываться как строительные.

Поселение расположено в лесоболотной зоне средней тайги Западно-Сибирской равнины в междуречье рек 	Большой Салым и реки Тыхях.

Рельеф поселения слабопологоволнистый, слаборасчлененный, за исключением приречных полос. Средние абсолютные отметки поверхности - 50-70 м.

В рельефе отчетливо выделяются геоморфологические уровни поймы и пологоволнистая терраса.

Юганско-Салымская равнина характеризуется слабопологоволнистым и плоским рельефом, среди которого встречаются всхолмленные участки и довольно значительные возвышенности.

Для плоских междуречий Большой Балык - Большой Салым - Малый Салым и их притоков характерны поверхности озерно-ледниковой террасы с абсолютными отметками около 60 м. Более 50% ее поверхности заболочено. Терраса сложена в основном суглинками, мощностью более 3 метров, с линзами супесей и мелкозернистых песков, чередование которых придает профилю слоистость. Также встречаются отдельными линзами мощностью до 0,2 метров гумусированные суглинки и супеси.

Строение почвенного покрова поселения определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почвенного покрова.

Почвообразующими породами служат суглинки, в том числе подстилаемые песками, и торф. В почвенном покрове северной части района доминируют подзолисто-элювиально-глееватые, южной - сильноподзолистые со вторым гумусовым горизонтом глубинноглееватые почвы; широко распространены болотные типы почв торфяно- и торфянисто-глеевые, торфянисто-перегнойно-глеевые, торфяные.

На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На водоразделах с ухудшением поверхностного и грунтового стока преобладают полугидроморфные почвы, которые в центральной части обычно сменяются болотными почвами. В условиях дренированного рельефа на породах таежного механического состава формируются глееземы и глееподзолистые почвы, на песчаных и супесчаных породах – иллювиально-железистые, торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые, иллювиально-железисто-гумусовые и иллювиально-гумусовые подзолы.

На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. Для поймы рек Салым характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв. Распределение основных подтипов почв по территории района приведено на рисунке и пояснений к нему.

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов.

## 2.3 Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям поселения относится к центральной части Западно-Сибирской равнины. Поселение  расположено в междуречье рек Большой Салым и реки Тыхях.

На территории поселения распространены талые породы, мерзлые породы занимают 1-3 % площади. Острова мерзлоты встречаются в пределах низменных озерно-аллювиальных равнин там, где есть грядово-мочажинные болота.

Температура мерзлых пород колеблется в пределах 0 –  -10С.

Озерно-аллювиальные равнины и аллювиальные террасы сложены талыми породами, температура которых выше в песчаных грядах (до 2С) и ниже на заторфованных участках (0-0,5С).

Переслаивающиеся песчано-глинистые грунты промерзают на глубину от 0,5 до 2  метров, на такую же глубину промерзают песчано-глинистые грунты в поймах рек.

Обеспеченность пресными водами составляет 0,5 - 0,1 м.куб./сут. на 1 человека. Для водоснабжения используются Атлымский водоносный комплекс, который имеет большие  мощности  водовмещающих пород, высокую водообильность, хорошую защищенность  от поверхностного загрязнения толщей олигоцен-четвертичных пород, удовлетворительные показатели качества.  Подземные воды чаще всего безнапорные, со слабым напором. Воды пресные с минерализацией 0,15 г/л, минерализация складывается из содержания основных ионов: кальция, магния, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов.

Гидрография поселения представлена реками Болшой Салым, озером Курья и рекой Тыхях.

Реки полноводны, с обширными поймами и широкими долинами. Для рек характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и, следовательно, пониженная дренирующая роль, что является одним из важных факторов переувлажнения и заболачивания территории.

- анализ и оценка современной градостроительной ситуации

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния поселка. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 3.1 Современное использование территории

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития Нефтеюганского района во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

Поселение является одним из основных центров рыбной промышленности, в селе располагаются НРМУП "АЙ-АС" по переработке рыбы и дикоросов и сельхозкооператив "Волна". Цех НРМУП "АЙ-АС" создан для занятости коренного населения и обеспечения рынка Нефтеюганского района продукцией, изготовленной из пород рыб Западной Сибири.

Улов рыбы сельхозкооператива "Волна" в 2005 г. вырос на 49% по сравнению с 2004 г., суммарная товарная пищевая рыбная продукция двух предприятий по оценке на 2006 г. увеличится на 54% по сравнению с 2004 г.

На севере села расположена пекарня проектной мощностью 200 кг/сутки (фактическая загруженность 50%).

Объемы 19 личных подсобных хозяйств составили: 12 голов КРС (из них коров – 6), птицы – 175 шт., кролики – 20 шт.

## 3.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала того или иного региона.

Цель территориального планирования – создание благоприятных условий жизнедеятельности на территории поселения. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и транспортных средств и многое другое.

Прогнозирование численности населения на период до 2027 г. осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран конец 2006 г. На конец 2006 года численность в поселении составляла 520 человек.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 год.

Для определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых лет используется специальный коэффициент рождаемости. Умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15-49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1. В рамках используемой модели специальный коэффициент рождаемости устанавливается на основе данных о рождаемости в базовом периоде и предположений о тенденции постепенного роста этого показателя в течение расчетного срока и составляет  0,04.

В соответствии с данными о механическом движении населения в рассматриваемом поселении в течение расчетного периода (2007-2027 гг.) ежегодный чистый приток населения будет составлять в среднем 2 человека. Предположим, что основу миграции составляют люди трудоспособного и репродуктивного возраста (19 – 40 лет).

Результаты прогнозирования по описанной модели движения населения позволяют оценить общую численность постоянного населения на определенный период и соответствующую возрастную структуру.

Результат прогнозирования численности населения поселения Лемпино  на 2012 г., 2017 г. и 2027 г. представлен в таблице 1.

Таблица 1

Прогноз численности постоянного населения с. Лемпино, человек

| Возрастные группы, используемые при расчете | Население на конец 2006 г. | Прогноз численности на конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2017 г. | 2027г. |
| Общая численность населения | 520 | 535 | 545 | 570 |
| дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 70 | 59 | 65 | 80 |
| в т.ч. до 1 года | 10 | 9 | 10 | 12 |
| школьного возраста (от 7 до 17 лет) | 97 | 107 | 99 | 102 |
| в том числе |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста | 151 | 148 | 145 | 166 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 318 | 316 | 315 | 304 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 51 | 71 | 85 | 100 |

Рост численности населения связан с положительной естественной динамикой, сложившейся в последние годы, так, в среднем, на 7 родившихся приходится 4 умерших в год. Принимая в расчет ожидаемый результат повышения рождаемости вследствие реализации соответствующих программ, можно говорить об усилении имеющихся в поселении положительных тенденциях изменения численности.

Рисунок1 Структура численности населения по основным возрастным группам

На конец 2006 года долевая структура численности населения по основным возрастным группам поселения представляла собой следующее процентное соотношение: 29/61/10. В течение 20 лет прогнозируется постепенный рост населения группы старше трудоспособного возраста в 2 раза,  и соотношение составит 30/53/17 процентов.

При реализации мероприятий проекта, направленных на улучшение условий жизнедеятельности, возможно изменение прогнозируемых тенденций динамики численности населения на более благоприятные.

## 3.3 Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда села на 2007 года составляет порядка 12 тыс. м2 (количество домов – 109), из которого на стадии строительства находится  960 м2 (13 одноквартирных домов). Структура жилищного фонда села приведена в таблице 1.

Инженерное обеспечение жилищного фонда села составляет: электроснабжением – 100%, газоснабжением – 20%, централизованным теплоснабжением – 30%, водоснабжением – 40%, связью – 30%.

Существующая средняя обеспеченность населения общей площадью – 21 м2/чел.

Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- и двухквартирными жилыми домами – 7 800 м2 (66% от суммарной общей площади), из которого порядка 12% находится в стадии строительства.

Общая площадь многоквартирного жилого дома (3 эт.) составляет 3 270 м2 (28% от суммарной общей площади).

Два общежития составляют наименьшую долю в общем объеме жилфонда – около 6% (630 м2).

Таблица 2

Структура жилищного фонда с. Лемпино на 2007 г.

| Наименование | всего |  | в т.ч. в общем объеме жил. фонда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий |  | строящийся |  |
|  | кол-во домов | Sобщ, м2 | кол-во домов | Sобщ, м2 | кол-во домов | Sобщ, м2 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 95 | 6 115 | 82 | 5 155 | 13 | 960 |
|  | % от общей площади | 52 | % от общей площади | 48 | % от общей площади | 100 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 11 | 1 682 | 11 | 1 682 | - | - |
|  | % от общей площади | 14 | % от общей площади | 16 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 1 | 3 270 | 1 | 3 270 | - | - |
|  | % от общей площади | 28 | % от общей площади | 30 |  |  |
| Общежитие, 1 эт. | 2 | 686 | 2 | 686 | - | - |
|  | % от общей площади | 6 | % от общей площади | 6 |  |  |
| ИТОГО | 109 | 11 753 | 96 | 10 793 | 13 | 960 |

Рисунок 2 Структура жилищного фонда по типу застройки

Таблица 3

Перечень жилых домов, расположенных в СЗЗ

| № п/п | Объекты, для которых требуется организации СЗЗ | Планировочный квартал | Характеристика объектов, расположенных в СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | количество домов | Sобщ, м2 |
| 1 | Пекарня | 01:01:06 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 97 |
| 2 | Пекарня | 01:01:06 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 72 |
| ИТОГО |  |  |  | 3 | 169 |

В результате оценки жилищного фонда по основным характеристикам можно сделать выводы о необходимости проведения следующих мероприятий:

- упорядочение селитебных территорий;

- повышение средней жилищной обеспеченности до 29 м2/человека (рост составит не менее 8 м2/чел.

## 3.4 Социальная сфера.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум сельских поселений, определена в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сопоставить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов.

Перечень объектов соцкультбыта представлен в таблице 4. Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на 2007 год приведены в таблице 5.

Таблица 4

Перечень объектов социальной сферы на конец 2006 г.

| № п/п | Наименование | Статус объекта | Этажность | Площадь общая, кв.м. | Ед. измерения |  | Мощность |  | Степень загрузки объекта, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | проект |  |  |
| 1 |  |  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Детский сад №3 "Белочка" | В | 1 | 716 | место |  | 37 | 40 | 93 | степень износа 64%, 1988 год ввода |
| 1.2 | Детский сад | Н | 1 | 162 | место |  | - | - | - | - |
| 1.3 | НР МОУ "Лемпинская Национальная СОШ" | Д | 2 | 2 377 | учащиеся |  | 74 | 132 | 56 | 2001 год ввода |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП. Стационар. Наркологический реабилитационный центр | Д | 1 | 385 | посещ. в смену |  | 15 | 65 | 23 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивный зал | Д | - | - | м2 общей площади пола |  | н/д | н/д | - | расположен в здании клуба |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ДК "Праздник" | Д | 2 | 912 | посетительское место |  | 100 | 100 | 100 | 2003 год ввода в здании расположе- ны спортзал, ЗАГС, библиотека |
| 4.2 | Библиотека | Д | - | - | тыс.ед. хранения |  | 1,1 | 1,1 | 100 | расположен в здании клуба |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины (4 объекта) | Д | 1 | 560 | кв.м. торговой площади |  | 320* | 320* | 100 | - |
| 6 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Администрация поселения | Д | 2 | 530 |  | объект | 1 | 1 | 100 | - |
| 7 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Почта | Д | - | - | объект |  | 1 | 1 | 100 | расположен в здании администрации поселения |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пожарное депо | Д | 2 | 1952 | автомобиль |  | 1 | 1 | 100 | расположен в одном здании с цехом по переработке рыбы |
| 8.2 | Кладбище традиционного захоронения | Д | - | 0,57 | - |  | - | - | - | - |

Условные обозначения:

по текущему состоянию:	Д – действующий объект,  Н – недействующий объект; 	В – ветхий объект.

* - мощность объекта определена экспертным путем; н/д – нет данных.

В настоящее время в селе действует один детский сад "Белочка", степень износа которого составляет более 60% (здание было введено в эксплуатацию в 1988 году).

В рамках окружной программы "Сельская школа" в начале 2001 года открылась новая школа, рассчитанная на 132 учащегося (фактическая загруженность – 56%). В здании школы расположены: спортивный зал, школьная библиотека, компьютерный класс, класс производственного обучения, этнографический музей.

В 1995 году был сдан в эксплуатацию новое здание фельдшерско-акушерского пункта. С вводом нового ФАП начал работу дневной противотубекулезный стационар, стоматологический кабинет, оборудованный по современным стандартам. Кроме того, ФАП оснащен автомобилем скорой помощи, позволяющим оказывать экстренную медицинскую помощь населению. В помещении ФАП два раза в месяц работает выездная бригада врачей из ЦРБ №1 п.г.т. Пойковский.  При ФАП работает аптечный киоск.

В доме культуры "Праздник" со зрительным залом на 100 мест, классами вокала и хореографии, с современным оборудованием для проведения различных праздников. В новом здании расположены помещения библиотеки, ЗАГС. В цокольном этаже расположены помещения для занятия спортом: тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, теннисный зал, бильярдная.

Таблица 5

Фактическая обеспеченность объектами социальной сферы на конец 2006 г.

(расчет производился на 520 человек населения)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Мощность |  | Загрузка объекта, % | Норматив | Треб. мощность | Обеспе-ченность, % | И (+)/ Д(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект. | факт. |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 37 | 93 | 85% детей дошкольного возраста | 51 | 78 | -11 |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 132 | 74 | 56 | 100% детей школьного возраста | 97 | 136 | 35 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 0 | 0 | - | 10% общего числа школьников | 10 | 0 | -10 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поликлиники, амбулатории, стационары | посещ. в смену | 65 | 15 | 23 | По заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.2 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль на 5 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 2.3 | Молочные кухни | порция в сутки на ребенка до года | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | -40 |
| 2.4 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади на ребенка до года | 0 | 0 | 0,0 | 0,3 | 3 | 0 | -3 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивные залы | м2 общей площади пола | н/д | н/д | н/д | 540 | 540 | 0 | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы | посет. место | 100 | 100 | 100 | 400 | 208 | 48 | -108 |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед. экз. | 1,1 | 1,1 | 100 | 6 | 3,1 | 36 | -2 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | м2 торговой площади на 1 тыс.чел. | 360* | 360* | 100 | 300 | 156 | 231 | 204 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 40 | 21 | 0 | -21 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -4 |
| 7.2 | Прачечные | кг белья в смену на 1 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 0 | -31 |
| 7.3 | Химчистки | кг вещей в смену на 1 тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1,8 | 0 | -2 |
| 7.4 | Бани | мест на 1 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -4 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сбербанка | операционных мест на 1-2 тыс.чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 100 | По нормам и правилам министерств связи РФ |  |  | - |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 | 100 | По заданию на проектирование |  |  | - |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ЖЭО | объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 11.2 | Гостиницы | мест на 1 тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | -4 |
| 11.3 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 | н/д | 2 | 2 | 50 | -1 |
| 11.4 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,57 | 0,57 | 0 | 0,24 | 0,1 | 457 | 0,45 |

Примечания: * - мощность объекта определена экспертным путем; н/д – нет данных.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

недостаток мощности объектов:

- детских дошкольных учреждений (дефицит – 11 мест);

- объектов культурно-досугового назначения (дефицит – 108 мест);

- пожарного депо (дефицит – 1 автомобиль).

отсутствие объектов:

- внешкольных учреждений (дефицит – 10 мест);

- объектов общественного питания, бытового обслуживания, прачечной, химчистки;

- отделения сбербанка (дефицит – 1 операционное место);

- гостиницы (дефицит – 4 места); ЖЭО.

Ветхое состояние детского сада "Белочка" (1988 год ввода, 64% износа).

## 3.5 Транспортная инфраструктура.

### 3.5.1. Автомобильный транспорт.

Поселение расположено в западной части Нефтеюганского района ХМАО – Югры. В состав поселения входит один населенный пункт: с. Лемпино. На  сегодняшний день через поселение проходит участок автомобильной дороги III тенической категории с капитальным типом покрытия: подъезд к с. Лемпино. Вблизи поселения проходит автомобильная дорога федерального значения III технической категории «Тюмень-Ханты-Мансийск»  с капитальным типом покрытия, с которой осуществляется подъезд к с. Лемпино. Административный центр поселения связан с районным центром г.Нефтеюганск круглогодичным автобусным сообщением. К объектам внешнего транспорта относится грузовой причал, осуществляющий погрузку и выгрузку продукции рыбного предприятия «Ай-Ас».

### 3.5.2. Улично-дорожная сеть.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог с. Лемпино выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетонное). Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Асфальтобетонное | 31857 |
| 2 | Сборное железобетонное | 5524 |
| 3 | Неукрепленные каменные материалы | 7893 |

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, там же осуществляется его ремонт и обслуживание.

Ближайшая автозаправочная станция находится в п.г.т. Пойковский, расположенном в 70 км от с. Лемпино.

## 3.6. Коммунальное обслуживание

### 3.6.1. Теплоснабжение.

Система теплоснабжения административных и общественных зданий с. Лемпино централизованная от существующей котельной, установленной мощностью 7,6 Гкал/час. Котлоагрегаты ВВД-1,8 – 4 шт; вид топлива – газ; температурный график 95/70о С.

Котельная введена в эксплуатацию в 1988 году (вид топлива – нефть), в 2002 году переведена на газовое топливо.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,992 км; диаметр 57-159 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

### 3.6.2. Газоснабжение.

Газоснабжение в с. Лемпино осуществляется от промыслового газопровода "Приразломное месторождение – ЦПС Правдинское месторождение ".

От точки врезки отходит газопровод высокого давления диаметром 160 мм, подводящий газ к котельной.

Прокладка газопровода выполнена  подземно.

Материал газопровода высокого давления – полиэтилен.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

- существующая схема газопроводов высокого давления тупиковая;

- отсутствует централизованное газоснабжение жилой застройки вследствие низкого качества попутного нефтяного газа.

### 3.6.3. Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения  с. Лемпино централизованная.

По линии 6 (10) кВ осуществляется  передача мощности с питающего фидера на трансформаторные подстанции 6 (10)/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 6 (10) кВ выполнена  воздушными линиями.

Общая длина ВЛ – 6 (10) кВ составляет 3,7 км.

На территории села расположены 9 трансформаторных подстанций 6 (10)/0,4 кВ мощностью от 63 до 630 кВА.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

### 3.6.3. Связь и информация

В настоящее время с. Лемпино телефонизировано от автоматической телефонной станции, расположенной в центральной части села.

Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по воздушным линиям связи.

### 3.6.4. Водоотведение (канализация)

В с. Лемпино централизованное водоотведение осуществляется от общественных зданий.

Сточные воды от общественных зданий собираются канализационной сетью и подаются самотеком на канализационные очистные сооружения, производительностью 100 м.куб/сут, расположенные в юго-западной части населенного пункта. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в поверхностный водный объект – в местную реку.

Сброс сточных вод от малоэтажной жилой застройки в настоящее время осуществляется на рельеф.

В населенном пункте имеется всего шесть выгребов, стоки от которых доставляются на канализационные очистные сооружения.

Анализируя, существующие состояние системы водоотведения выявлено  наличие следующих проблем:

- отсутствие элементарной выгребной системы водоотведения с утилизацией на существующие КОС;

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на окружающей природной среде.

### 3.6.5. Водоснабжение

Современная схема водоснабжения с. Лемпино представляет собой зональную централизованную систему подачи воды.

Источником водоснабжения являются подземные воды (три скважины).

Дебит каждой скважины составляет 25 м.куб/ч.

В тупиковую водопроводную сеть вода подается одной скважиной (погружной насос SP 14 АК 13, 14 м.куб/ч, 60 м.в.ст, 4 кВт), расположенной на севере населенного пункта у детского сада по ул. Северная 4 и двумя скважинами (ЭЦВ-8-25-100, 25 м.куб/ч, 100 м.в.ст, 11 кВт) у котельной. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны.

Вода подается в сеть без предварительной очистки. В 60 м на северо-западе от котельной на водопроводной сети установлена водонапорная башня.

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. Износ стальных трубопроводов составляет около 50%.

Для наружного пожаротушения вблизи котельной располагается противопожарный резервуар.

Для юго-западной застройки населенного пункта, включающей детский сад, школу и дом культуры наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов.

По подтверждению Пойковского МУП «Управление тепловодоснабжения» в населенном пункте планируются водопроводные очистные сооружения, расположенные в 100 м на юг от дома культуры.

Анализируя, существующие состояние системы водоснабжения выявлено  наличие следующих проблем:

- отсутствие второй линии от водозаборной скважины в северной части с. Лемпино;

- отсутствие закольцовки в малоэтажной жилой застройки в юго-западной части села;

- износ стальных водоводов, что ведет к вторичному загрязнению транспортируемой воды;

- водоснабжение населенного пункта в основном осуществляется от водоразборных колонок;

- проект ВОС пока не реализован.

В связи с отсутствием очистных сооружений, вода подаваемая потребителю не соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов – 3230 га:

- с. Лемпино – 3230 га;

- земли водного фонда – 203 га;

- земли лесного фонда – 3602 га;

- земли запаса – 637 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Схема генерального плана сельского поселения Лемпино), а состав и порядок их использования определен в Земельном кодексе Российской Федерации и иным действующим законодательством.

На территории поселения к землям водного фонда относятся земли занятые водными объектами.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами сельских населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы с. Лемпино отделяют земли населенных пунктов от земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, водного фонда, запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения возникла необходимость изменения границ населенного пункта. В результате изменения границ населенного пункта (с. Лемпино) в составе территории сельского поселения изменится баланс земель:

- земли населенных пунктов – 120,99 га:

- с. Лемпино – 120,99 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 9,42 га;

- земли лесного фонда – 3481,4 га;

- земли водного фонда – - га;

- земли запаса – 2433,7 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Установление или изменение границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы с. Лемпино, расположенного в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения думой поселения генерального плана, в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенного пункта (с. Лемпино), входящего в состав поселения, и происходит перевод земель из одной категории в другую.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 4.1. Архитектурно-пространственные решения

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые нашли свое отражение в содержании архитектурно-планировочного решения.

- Основным направлением территориального развития селитебных территорий является:

- - эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности, сноса ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

- - последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными домами средней этажности;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и его развитие;

- формирование зон отдыха населения;

- разработка мероприятий по благоустройству территории поселка: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

- полное инженерное обеспечение жилой застройки с учетом реконструкции существующих сетей и строительством новых.

- Архитектурно-пространственная организация территории поселения Лемпино довольно специфична, природный каркас в виде разветвления реки, служит живописным антуражем поселковой застройки.

- Архитектурно-планировочные решения поселения Лемпино приняты с учётом: инженерно-геологических и экологических ограничений; санитарно-защитных зон, прилегающих производственных территорий; природных факторов; существующего рельефа.

- Проектом сохраняются социально-значимые объекты: средняя общеобразовательная школа; Административное здание, почта; дом культуры и творчества с библиотекой; церковь; магазины.

- Проектом предусмотрена реконструкция здания стационара наркологического реабилитационного центра под поликлинику, ФАП. Размещение лечебного корпуса окружного наркологического реабилитационного центра с трудовыми мастерскими предусмотрено обособлено в южной части населённого пункта при въезде в село.

В центральной части поселения получит развитие зона учебно-воспитательного назначения, проектом предлагается:  размещение спортивного зала общего пользования; детского сада на 60 мест. В общественно-деловой зоне, расположенной в центральной части поселения, окружённой водой, предлагается строительство: гостиницы, кафе, сауны, ЖЭО, отделения сбербанка, Загса, дома быта, прачечной.

Так же проектом предлагается размещение: выдвижного пункта скорой медицинской помощи в зоне поселкового общественного центра; размещение лодочной станции и пункта проката на берегу реки.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и  улучшения условий проживания граждан. На территории поселения Лемпино предусмотрено освоение под индивидуальную жилую застройку территорий в центральной части поселения, за счёт уплотнения существующей индивидуальной жилой застройки, замены ветхой застройки новой. С северо-западной стороны поселка предусмотрено освоение свободных территорий под размещение индивидуальной жилой застройки в районе существующей КОС. На перспективу проектом предусмотрено освоение территории в северо-восточной части поселения вдоль водоёма.

В центральной части поселения на улице Дорожная предусмотрена застройка средней этажности - размещение многоквартирных трёхэтажных жилых домов.

Проектом предусмотрено размещение блокированной жилой застройки в центральной части поселения по  улице Советская, Дорожная.

Генеральным планом предложено мероприятие по объединению островной части населённого пункта, где размещены индивидуальные жилые дома, с центральной частью за счёт гидронамыва, что позволит приблизить общественный центр села к жилым домам, обеспечить жильё объектами социально-бытового назначения  в соответствии с санитарными нормами.

Основными композиционными осями, формирующими планировочную структуру поселения, являются улицы Советская, Дорожная и проектируемые улицы, направленные  в производственную зону и  на перспективную жилую застройку.

Проектом предусмотрено строительство социально-значимых объектов на основных направлениях.

Для хранения личного автотранспорта проектом предусмотрены территории в производственной зоне, расположенной в восточной части поселения.

Проектом предусмотрено размещение парковок, расположенных у общественных зданий, предназначенных для временного хранения транспорта.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство сложившихся территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

Генеральным планом на территории поселения Лемпино предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Проектом предусмотрена реконструкция здания существующей пекарни в магазин, в связи с наличием санитарно-защитной зоны от пекарни до жилья - 50 метров. Пекарня переносится на другую площадку – в непосредственной близости от территории цеха по переработке рыбы.

Проектом предложено строительство пешеходного моста, связывающего территорию существующего кладбища с селитебной территорией и церковью, расположенной в центральной части поселения.

Генеральным планом предусмотрено размещение полигона твёрдых бытовых отходов, скотомогильника, оснащённого биологическими камерами в западной части территории в границах муниципального образования.

Важным элементом экологического благополучия населенного пункта является озеленение.

Проектом предложена непрерывная система озеленения территории: от озеленения улиц, территорий общего пользования, площадок для отдыха, территорий детского сада, спортивного комплекса, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль основных автодорог с выходом к реке, на природные территории.

В центральной части застроенной территории планируется организация парковой зоны на месте понижения рельефа, рядом со зданием средней общеобразовательной школы и благоустройство территории набережной. Планируется провести берегоукрепительные работы вдоль водоёма.

Ассортимент деревьев и кустарников местных пород, рекомендуемый для посадки:

деревья – берёза пушистая, ива русская, рябина сибирская, ольха, осина обыкновенная, черёмуха обыкновенная, сирень обыкновенная, ель сибирская;

кустарники – боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый, спирея средняя.

При устройстве газона и травяного покрова рекомендуется:

- посев семян многолетних трав;

- использование «Канадского газона»;

- организация цветников.

Проектом предлагается предусмотреть:

- организацию полива всех видов зеленых насаждений, в целях их сохранения;

- освещение внутриквартальных проездов, пешеходно-тропиночной сети, парковок;

- подсветку фасадов зданий общественного назначения в тёмное время суток.

Планировочная структура, в целом, проектом планировки сохраняется. Предлагается её упорядочение путём рациональной организации среды жизнедеятельности, а также структуризации улично-дорожной сети, что обеспечит последовательное создание целостного жилого образования и формирования комплексной системы культурно-бытового обслуживания, инженерной инфраструктуры и благоустройства.

- проектные решения.

## 5.1 Жилищная сфера.

При формировании проектного жилищного фонда в проекте были поставлены следующие задачи:

- создание современной комфортной урбанизированной среды в селе путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

- создание компактной, психологически комфортной и пространственно разнообразной среды;

- ликвидация ветхого и строительство нового жилья в три этапа с целью обеспечения условий для  переселения населения;

- повышение качества жилого фонда: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 29 кв.м. на человека (рост составит 8 кв.м./чел);

- рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, неприспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего ветхого и строительству нового жилья определено тремя этапами в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов:

1 очередь……………..2007-2012 гг.

2 очередь……………..2012-2017 гг.

3 очередь……………..2017-2027 гг.

Структура жилищного фонда поселка, запланированного под снос, представлена на рисунке 3. Распределение ликвидируемого жилфонда поэтапно выглядит следующим образом:

- 1 очередь – 25% - 0,45 тыс. м2

- 2 очередь –25% - 0,46 тыс. м2

- 3 очередь – 50% - 0,9 тыс. м2

Таким образом, убыль жилищного фонда прогнозируется в объеме 1,8 тыс. кв.м.

Рисунок 3. Структура жилищного фонда, запланированного к сносу

Разнообразие типов застройки проектного жилищного фонда позволяет учесть интересы разных слоев населения – это индивидуальные жилые дома с приквартирными участками, двухквартирные жилые дома с приквартирными участками, блокированные жилые дома.

В центральной части поселка (планировочный квартал 01:03:03, 01:04:03) запроектированы блокированные двухэтажные жилые дома.

Размещение одноквартирных и двухквартирных жилых домов  запроектировано в  планировочных кварталах 01:03:03, 01:02:04 и 01:02:05.

Решением генерального плана является определение территории под жилищное строительство за расчетный срок (01:04:01, 01:04:05; 01:04:06; 01:04:07). При наличии спроса и инвестора освоение данной территории рационально перенести на более ранний период.

Практически весь объем нового строительства планируется вести на территориях свободных от застройки, что позволит сократить себестоимость строительства (это наиболее актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств).

По типам застройки новый жилищный фонд имеет следующую структуру:

- одноквартирные жилые дома, 1 эт. - 0,24 тыс. м2 общей площади,

- двухквартирные жилые дома, 1 эт. –0,64 м2 общей площади;

- блокированная жилая застройка, 2 эт. – 5,12 тыс. м2 общей площади.

Соотношение объемов общей площади по очередям строительства:

- 1 очередь - 23% - 1,4 тыс. м2;

- 2 очередь – 30% - 1,8 тыс. м2;

- 3 очередь – 47% - 2,8 тыс. м2.

Всего в течение расчетного срока запланировано строительство 6 тыс.кв.м. общей площади жилья. За расчетный срок предложено к строительству 7,3 тыс.кв.м. общей площади. Потребность в общей площади жилищного фонда приведена в таблице 7.

Таблица 7

Оценка потребности общей площади жилищного фонда Лемпино

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2007-2012 гг. | 2012-2017 гг. | 2017-2027 гг. | Всего (без 2007 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 520 | 535 | 545 | 570 | - |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 173 | 178 | 182 | 190 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 20,8 | 23 | 25 | 28 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 12 305 | 13 625 | 15 960 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 10 793 | 11 753 | 12 305 | 13 625 | - |
| 7 | Снос жилья (со степенью износа более 60%, заброшенные) | м2 | - | 456 | 460 | 909 | 1 825 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 10 793 | 11 297 | 11 845 | 12 717 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 1 008 | 1 780 | 3 244 | 6 032 |
| 10 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 960 | 1 008 | 1 780 | 3 244 | 6 032 |
| 11 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 10 793 | 12 305 | 13 625 | 15 960 | 15 960 |

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарные объем составит порядка 16 тыс. м2, из которого 6 тыс. м2 новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 570 человек составит 28 м2/чел. Рост за расчетный срок составит 7 м2.

Инженерное обеспечение жилищного фонда села  на расчетный срок составит: электроснабжением – 100%, газоснабжением – 100%, централизованным теплоснабжением – 80%, водоснабжением – 100%, связью – 80%.

## 5.2. Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана поселка в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания и вследствие несоответствия архитектурно-планировочным решениям генплана;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетными требуемыми мощностями и взамен ликвидируемых объектов;

- реконструкция объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.

Запланированы к сносу следующие объекты:

- детский сад №3 "Белочка" (01:02:01);

- детский сад (01:01:04);

- магазин (01:01:01).

Потребность населения (с учетом роста численности) в объектах социальной сферы рассчитана по трем очередям реализации генерального плана и приведена в таблице 8. К проектированию предложены объекты мощностью, соответствующей потребности на 2012, 2017 или 2027 гг.

При разработке проектных решений учтено строительство лечебного корпуса с трудовыми мастерскими окружного наркологического реабилитационного центра на 60 коек, запланированные программой "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2006-2010 годы".

Таблица 8

Расчет потребности объектов социальной сферы на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Норматив | Ед. измерения | Требуемая мощность на конец периода |  |  |  |  |  | Сохраняемая мощность проектная |  | Дефицит на конец периода |  |  |  |  |  | Предлагаемая проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. |  | 2017г. |  | 2027г. |  |  |  | 2012г. |  | 2017г. |  | 2027г. |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | место | 43 |  | 47 |  | 58 |  | 0 |  | -43 |  | -47 |  | -58 |  | 60 |
| 1.2 | Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | учащиеся | 107 |  | 99 |  | 102 |  | 132 |  | 25 |  | 33 |  | 30 |  | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | место | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | -11 |  | -10 |  | -10 |  | 10 |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | 8% общего числа школьников | место | 9 |  | 8 |  | 8 |  | 0 |  | -9 |  | -8 |  | -8 |  | 8 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационар | по заданию на проектирование | коек | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 60 |  |
| 2.2 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | по заданию на проектирование | посещение в смену | - |  | - |  | - |  | 65 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.4 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 на 5 тыс. чел. | автомобиль | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.5 | Молочные кухни | 4 | порция в сутки на 1 ребенка до года | 36 |  | 40 |  | 48 |  | 0 |  | -36 |  | -40 |  | -48 |  | 48 |
| 2.6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | 0,3 | м2 общей площади на 1 ребенка до года | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 |  | -3 |  | -3 |  | -4 |  | 4 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Спортивные залы и крытые бассейны | 540 кв.м. | м2 общей площади пола, зеркала воды | 540 |  | 540 |  | 540 |  | 0 |  | -540 |  | -540 |  | -540 |  | 540 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Клубы | 400 на 1 тыс.чел. | посетительское место | 214 |  | 218 |  | 228 |  | 100 |  | -114 |  | -118 |  | -128 |  | реконструкция |
| 4.14 | Сельские массовые библиотеки | 6 на 1 тыс. чел. | тыс.ед. хранения | 3,2 |  | 3,3 |  | 3,4 |  | 1,125 |  | -2,075 |  | -2,175 |  | -2,28 |  | 2,28 |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | 300 на 1 тыс. чел. | м2 торговой площади | 161 |  | 164 |  | 171 |  | 360 |  | 200 |  | 197 |  | 189 |  | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятие общественного питания | 40 на 1 тыс. чел. | место | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 0 |  | -21 |  | -22 |  | -23 |  | 25 |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | 7 на 1 тыс. чел. | рабочее место | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | 4 |
| 7.2 | Прачечные | 60 на 1 тыс. чел. | кг белья в смену | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 0 |  | -32 |  | -33 |  | -34 |  | 34 |
| 7.3 | Химчистки | 3,5 на 1 тыс. чел. | кг вещей в смену | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | -2 |  | -2 |  | -2 |  | 2 |
| 7.4 | Бани | 7 на 1 тыс. чел. | место | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | -4 |  | -4 |  | -4 |  | 4 |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 на 1-2 тыс. чел. | операционное место | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Отделения связи | По нормам и правилам министерств связи РФ | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Организации и учреждения управления | По заданию на проектирование | объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 11 | Объекты коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ЖЭО | На микрорайон с населением до 20 тыс. чел. - 1 | объект | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | 1 |
| 11.3 | Гостиницы | 6 на тыс. чел. | место | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | -3 |  | -3 |  | -3 |  | 3 |
| 11.7 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 на 1 тыс. чел. | га | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,57 |  | 0,44 |  | 0,44 |  | 0,43 |  | - |
| 11.8 | Пожарное депо | 1 депо на 2 автомобиля | а/мобиль | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | 1 |

Проектными решениями генерального плана к строительству предложены объекты, представленные в таблице 9.

Таблица 9

Распределение объемов строительства объектов социально -бытового обслуживания

| Местоположение | Наименование | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:02:01 | Детский сад | место | 60 | 576 |
| 01:04:02 | Лечебный корпус окружного наркологического реабилитационного центра | коек | 60 | 2774 |
| 01:04:02 | Трудовые мастерские наркологического реабилитационного центра | объект | 1 | 1553 |
| 01:04:03 | Магазин | кв.м. торговой площади | 70 | 150 |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:02:01 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 183 |
| 01:02:01 | Молочная кухня. Раздаточный пункт молочной кухни | порций в сутки на ребенка до года | 48 | 103 |
| 01:03:01 | Спортивный зал | кв.м. площади пола | 540 | 950 |
| 01:01:06 | Магазин-пекарня | объект | 1 | 160 |
| 3 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:03:03 | Школа искусств | мест | 14 | 96 |
| 01:03:01 | Кафе. Гостиница. Сауна | мест | 25/5/5 | 316 |
| 01:04:03 | Дом быта. Прачечная | рабочих мест/ кг белья в смену | 4/34 | 392 |
| 01:04:03 | ЖЭО. Отделение сбербанка. ЗАГС | объект/операционное место/объект | 1/1/1 | 493 |
| 01:03:02 | Пекарня | объект | 1 | 220 |
| за расчетный срок |  |  |  |  |
| 01:04:05 | Детский сад | мест | 25 | 261 |
| 01:04:05 | Магазин | кв.м. торговой площади | 50 | 160 |

Реконструкции подлежат:

- пожарная часть, цех по переработке рыбы под пожарную часть на 2 автомобиля и цех по переработке рыбы на 300 кг/сутки (01:03:02);

- ФАП, стационар, наркологический реабилитационный центр под ФАП со стационаром на 15 посещений в смену/10 коек (01:02:01);

- ДК «Праздник», библиотека, ЗАГС, спортзал под дом культуры с библиотекой на 230 мест/3,6 тыс. ед. хранения (01:04:03);

- пекарня под магазин-пекарню (01:01:06).

Решением генерального плана предусмотрено строительство лодочной станций.

При реализации генерального плана дефицит в объектах социальной сферы с. Лемпино полностью ликвидируется и обеспеченность населения достигнет уровня соответствующего нормативному.

## 5.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

### 5.3.1 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов от расположения поселения в северном регионе России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 9.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Таблица 10. Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 8,2 / 53550 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога; - Главная улица; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,9 / 15100 0,8 / 6000 2,0 / 11500 2,8 / 16750 0,7 / 4200 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из сборных железобетонных плит и следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

Деление по категориям приведено на «Схеме транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населенного пункта Лемпино».

Для повышения качества обслуживания владельцев автотранспортных средств, генеральным планом предусмотрено строительство автозаправочной станции мощностью 500 заправок в сутки и станции технического обслуживания на 2 поста в южной части поселения Лемпино.

Проектный уровень автомобилизации составляет 250 машин на 1000 человек.

В связи с наличием среднеэтажной жилой застройки генеральным планом предусмотрено строительство гаражных кооперативов вместимостью 60 машино-мест.

Для повышения уровня обслуживания населения генеральным планом предусмотрено строительство пешеходного деревянного моста через р. Тыхях к кладбищу, а также автодорожного моста в северной части населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрено строительство нового грузового причала, на котором будет осуществляться погрузка и выгрузка продукции рыбного предприятия «Ай-Ас», а также лодочной станции в центральной части населенного пункта.

## 5.4. Инженерная подготовка территории и благоустройство.

### 5.4.1 Организация поверхностного стока.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предложено устройство сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,5 м.

### 5.4.2. Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки определяет высотное положение осей проездов. Высотная привязка произведена с точностью допускаемой масштабом и сечением рельефа.

При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающих территорий и улично-дорожной сети.

При вертикальной планировки сохраняется сложившийся рельеф местности. Строительство дорог ведется на подсыпке 0-2,0 м.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков с устройством водопропускных труб в местах пропуска воды через дорогу. По проекту необходимо предусмотреть устройство 14 водопропускных труб. Общая длина железобетонных лотков составит 9000 м. Марку и тип лотка определяют на стадии рабочей документации.

Очистка поверхностных вод предусмотрена на локальных очистных сооружениях (7 штук). Вид и тип сооружения определяется на стадии рабочего проектирования.

## 5.5. Инженерное оборудование территории.

### 5.5.1. Водоснабжение.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предлагается всю существующую и проектную застройку поселения обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – III.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- тампонирование водозаборов и водонапорных башен, при необходимости с последующим их демонтажем, при нарушении санитарно-защитных зон;

- гидрогеологическую разведку в местах расположения проектного водозаборного узла, для уточнения и утверждения эксплуатационных запасов;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

- строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- прокладку сети водопровода самостоятельно вдоль дорог.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Для снижения глубины заложения, водоводы уложить в тепловой изоляции из пенополиуретана.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения определены объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды с. Лемпино приведены в таблице 11.

Таблица 11.

Нормы удельного водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением | 520 | 570 | 160 | 91,20 | 109,44 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 520 | 570 | 50 | 28,50 | 34,20 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20 % | - | - | - | 18,24 | 21,89 |
| Итого: |  |  |  |  | 137,94 | 165,53 |

Водопотребление по населенному пункту в перспективе составит 165,5 м3/сут.

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 170 м3/сут, с учетом собственных нужд станции.

На территории ВОС предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды.

Для обеспечения надёжности работы ВОС использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты северного исполнения.

Также на территории существующих канализационных очистных сооружений предусмотреть противопожарный резервуар. Объем уточнить при рабочем проектировании.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

### 5.5.2. Канализация.

Генеральным планом предлагается поэтапный подход к организации системы водоотведения на территориях населенного пункта.

Предлагается 3 этапа (уровня):

- первый этап – обеспечение территории септиками;

- второй этап – объединение септиков в локальные группы путем строительства самотечных коллекторов;

- третий этап – переоборудование и объединение групповых септиков в магистральный коллектор, отводящий стоки до КНС со строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС.

На начальном этапе населенный пункт оборудовать системой первого и второго уровня.

Генеральным планом также сохраняется сложившаяся система централизованного водоотведения для юго-западной части населенного пункта. Отвод стоков осуществляется на территорию канализационных очистных сооружений.

Для обслуживания систем водоотведения первого и второго уровня необходимо обеспечить службу жилищно-коммунального хозяйства парком ассенизаторских машин.

Генеральным планом поселения предусмотрена реконструкция существующей площадки под канализационные очистные сооружения (КОС), которая располагается в юго-западной части населенного пункта.

Фактическая мощность КОС в настоящий момент составляет 100 м3/сут. На расчетный срок производительность КОС составит 132 м3/сут.

КОС оборудовать сливной площадкой для приема сточных вод от ассенизаторских машин.

Мощность КОС  рассчитана в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

На КОС осуществляется полная механическая, биологическая очистка и обеззараживание хозяйственно-фекальных стоков.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в поверхностный водный

объект – р. Тыхях.

### 5.5.3. Теплоснабжение.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Для обеспечения надежного теплоснабжения с. Лемпино проектом предлагается проведение  реконструкции Центральной котельной с увеличением мощности до 2,4 Гкал/час. Температурный график 95/70º С.

Расход тепла  жилыми и общественными  зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 1,75 Гкал/час (4702,72 Гкал/год);

-на горячее водоснабжение 0,356 Гкал/час (2702,84 Гкал/год).

Итого: 2,105 Гкал/час (7405,56 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит: 2,258 Гкал/час (7942,46  Гкал/год).

Магистральные тепловые сети, общей протяженностью 1700 м в двухтрубном исполнении, диаметром 76-159 мм  проложить в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

Теплоснабжение лечебного корпуса и трудовых мастерских окружного наркологического реабилитационного центра выполнить от проектной блочной газовой котельной мощностью 2,1 Гкал/час,

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Тепловые нагрузки административных и общественных зданий с. Лемпино приведены в таблице.

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
|  | Котельная наркологического центра |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лечебный корпус окружного наркологического реабилитационного центра | 2774,5 | 0,230 | 0,1713 | 1,0404 | 1,442 |  |
| 2 | Трудовые мастерские окружного наркологического реабилитационного центра | 1553,42 | 0,184 | 0,1604 | 0,0105 | 0,355 | . |
| 3 | Всего: |  | 0,414 | 0,332 | 1,051 | 1,797 |  |
|  | Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 3269,64 | 0,675 | 0,0000 | 0,1090 | 0,784 |  |
| 2 | Детский сад на 60 мест | 576,25 | 0,050 | 0,0140 | 0,0050 | 0,069 |  |
| 3 | Одноквартирный блокированный жилой дом (8 шт) | 1428 | 0,295 | 0,0000 | 0,0476 | 0,342 |  |
| 4 | Кафе. Гостиница. Сауна. | 315,76 | 0,024 | 0,0456 | 0,1203 | 0,190 |  |
| 5 | Школа искусств | 96,06 | 0,008 | 0,0018 | 0,0002 | 0,010 |  |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | 951,62 | 0,076 | 0,0491 | 0,0190 | 0,144 |  |
| 7 | Цех по переработке рыбы. Пожарная часть | 1952,42 | 0,190 | 0,0357 | 0,0132 | 0,239 |  |
| 8 | ЖЭО. Отделение сбербанка. ЗАГС. | 492,98 | 0,047 | 0,0095 | 0,0006 | 0,057 |  |
| 9 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 183,09 | 0,018 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 |  |
| 10 | Молочная кухня. Раздаточный пункт молочной кухни | 102,76 | 0,008 | 0,0149 | 0,0392 | 0,062 |  |
| 11 | Церковный служебный корпус | 118,42 | 0,009 | 0,0061 | 0,0001 | 0,016 |  |
| 12 | Одноквартирный блокированный жилой дом (8 шт) | 1428,88 | 0,102 | 0,0679 | 0,0014 | 0,171 |  |
| 13 | Всего: |  | 1,502 | 0,248 | 0,356 | 2,105 |  |
| 1 | Дом быта. Прачечная | 391,94 | 0,037 | 0,0637 | 0,0098 | 0,110 |  |
| 2 | ДК "Праздник" Библиотека | 912,42 | 0,073 | 0,0471 | 0,0009 | 0,121 |  |
| 3 | Всего адм. зд. от инд. кот. |  | 0,110 | 0,111 | 0,011 | 0,231 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

### 5.5.4.Газоснабжение.

Система газоснабжения с. Лемпино принята смешанная, с закольцовкой основных магистралей, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – среднее 0,3 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал труб – полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – трехступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов среднего давления через газорегуляторный пункт, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий.

Газопроводы среднего давления предназначены для подачи газа жилым зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.

Жилые здания к газопроводу подключаются при помощи индивидуальных газорегуляторных пунктов шкафного исполнения (ГРПШ)

Газопроводы различных давлений связаны между собой через газорегуляторный пункт.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- - при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключающую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице 2 приведены данные газопотребления по населенным пунктам, входящим в состав поселения.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2027 г.

Таблица 12.

Объемы газопотребления

| N п/п | Назначение | Количество проживающих | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка поселения на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей. Всего: | 570 | 991765 | 310 |
| 3 | Котельная | - | 2303324 | 523 |
| Итого: |  |  | 3295089 | 833 |

Для обеспечения территории поселения системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

- - строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления;

- строительство газорегуляторных пунктов.

Строительство кольцевых сетей обеспечивает надежность системы газоснабжения потребителей.

### 5.5.5. Электроснабжение.

Передача потребителям электрической мощности осуществляется непосредственно от питающего фидера через распределительную сеть 6 (10) кВ на ТП.

ВЛ 6 (10) кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода тип (СИП 3).

Общая протяженность проектных линий 6 (10) кВ – 2560 м.

Проектом предусматривается строительство трансформаторной подстанции ТП «ВОС» 6 (10)/0,4 кВ мощностью 400 кВ для электроснабжения проектируемых водоотчистных сооружений и реабилитационного центра.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предусматриваемого от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок с. Лемпино представлен в таблице 13.

Таблица 13.

Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (м2.) | Р уд эл.снабж (кВт/м2.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП № 1 (630 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пекарня | 1 | 219,67 | 0 | 42,84 | 0,8 | 34,27 |
| 2 | Кафе. Гостиница. Сауна | 1 | 283,28 | 0 | 12,75 | 0,7 | 8,92 |
| 3 | ЖЭО. Отделение сбербанка. ЗАГС | 1 | 338,21 | 0 | 15,22 | 0,6 | 9,13 |
| 4 | Спортивный зал общего пользования | 1 | 684,18 | 0 | 13,68 | 0,8 | 10,95 |
| 5 | Цех по переработке рыбы. Пожарная часть | 2 | 1952,42 | 0 | 380,72 | 0,8 | 304,58 |
| 6 | Гаражи индивидуального транспорта 6 шт. | 1 | 1176,05 | 0 | 7,06 | 0,7 | 29,64 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 397,49 |
| ТП № 2 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный блокированный жилой дом 8 шт. | 2 | 1428,64 | 0,02 | 0 | 0,9 | 25,7 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом 3 шт. | 1 | 251,55 | 0,02 | 0 | 0,9 | 4,53 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 3269,62 | 0,0102 | 0 | 0,9 | 30,02 |
| 4 | Молочная кухня. Раздаточный пункт молочной кухни | 1 | 102,76 | 0 | 4,62 | 0,7 | 3,24 |
| 5 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи | 1 | 172,82 | 0 | 7,78 | 0,7 | 5,44 |
| 6 | ФАП. Стационар. | 1 | 385,18 | 0 | 17,33 | 0,7 | 12,13 |
| 7 | Администрация. Почта | 2 | 530,61 | 0 | 23,88 | 0,6 | 14,33 |
| 8 | Магазин "Снежинка" | 1 | 93,78 | 0 | 12,38 | 0,8 | 9,9 |
| 9 | Магазин "Маг" | 1 | 242,95 | 0 | 32,07 | 0,8 | 25,66 |
| 10 | ФАП. Стационар. Наркологический реабилитационный центр | 1 | 385,18 | 0 | 17,33 | 0,7 | 12,13 |
| 11 | Магазин | 1 | 171,45 | 0 | 22,63 | 0,8 | 18,11 |
| 12 | Церковь | 1 | 88,86 | 0 | 4 | 0,6 | 2,4 |
| 13 | Гараж выдвижного пункта мед. помощи | 1 | 83,18 | 0 | 2,99 | 0,7 | 2,1 |
| 14 | Котельная | 1 | 107,52 | 0 | 31 | 0,8 | 25 |
| 15 | Склад | 1 | 108,61 | 0 | 3,91 | 0,7 | 2,74 |
| 16 | Склад | 1 | 198,48 | 0 | 7,15 | 0,7 | 5 |
| 17 | Теплица | 1 | 12,23 | 0 | 0,44 | 0,7 | 0,31 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 198,74 |
| ТП № 3 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом 5 шт. | 1 | 278,6 | 0,02 | 0 | 0,9 | 5,02 |
| 2 | Детский сад на 60 мест | 1 | 849,31 | 0 | 16,99 | 0,8 | 13,59 |
| 3 | НР МОУ "Лемпинская НСОШ" | 2 | 2377,26 | 0 | 34,87 | 0,4 | 13,95 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 32,56 |
| ТП № 4 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Двухквартирный жилой дом 10 шт. | 1 | 1799,74 | 0,02 | 0 | 0,9 | 32,4 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом 17 шт. | 1 | 1573,87 | 0,02 | 0 | 0,9 | 28,34 |
| 3 | ДК "Праздник". Библиотека | 2 | 912,42 | 0 | 41,06 | 0,8 | 32,85 |
| 4 | ДК "Праздник". Библиотека. ЗАГС. Спортзал | 2 | 912,42 | 0 | 41,06 | 0,8 | 32,85 |
| 5 | Теплица 4 шт. | 1 | 55,78 | 0 | 0,41 | 0,7 | 1,41 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 127,85 |
| ТП № 5 (160 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом 13 шт. | 1 | 948,04 | 0,02 | 0 | 0,9 | 17,06 |
| 2 | Магазин | 1 | 150,72 | 0 | 19,9 | 0,8 | 15,92 |
| 3 | Теплица | 1 | 22,25 | 0 | 0,8 | 0,7 | 0,56 |
| 4 | Теплица | 1 | 12,72 | 0 | 0,46 | 0,7 | 0,32 |
| 5 | Теплица | 1 | 9,02 | 0 | 0,32 | 0,7 | 0,23 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 34,09 |
| ТП № 6 (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный блокированный жилой дом 20 шт. | 2 | 3691,51 | 0,02 | 0 | 0,9 | 66,38 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом 3 шт. | 1 | 292,15 | 0,02 | 0 | 0,9 | 5,25 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом 46 шт. | 1 | 2497,04 | 0,02 | 0 | 0,9 | 44,94 |
| 4 | Магазин-пекарня | 1 | 96,44 | 0 | 18,81 | 0,8 | 15,04 |
| 5 | Школа искусств | 1 | 148,42 | 0 | 2,18 | 0,4 | 0,87 |
| 6 | Пекарня | 1 | 96,44 | 0 | 18,81 | 0,8 | 15,04 |
| 7 | Скважина | 1 | 7,52 | 0 | 10 | 0 | 7 |
| 8 | Теплица 12 шт. | 1 | 169,19 | 0 | 0,54 | 0,7 | 4,25 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 158,77 |
| ТП "ВОС" (400 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный блокированный жилой дом 16 шт. | 2 | 2856,67 | 0,02 | 0 | 0,9 | 51,37 |
| 2 | Лечебный корпус окружного наркологического реабилитационного центра | 3 | 2774,5 | 0 | 124,85 | 0,7 | 87,4 |
| 3 | Трудовые мастерские окружного наркологического реабилитационного центра | 1 | 1553,42 | 0 | 69,9 | 0,7 | 48,93 |
| 4 | ВОС | 1 | 40,01 | 0 | 20 | 0,8 | 16 |
| 5 | Котельная наркологического центра | 1 | 57,56 | 0 | 27 | 0,8 | 22 |
| 6 | Лодочная станция | 1 | 260,52 | 0 | 9,38 | 0,7 | 6,57 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 232,27 |
| ТП "КОС" (160 кВА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС | 1 | 296,29 | 0 | 60 | 0,8 | 48 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Общая Нагрузка |  |  |  |  |  |  | 1229,77 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Лемпино  составляет 1,23  МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 1,4  МВт.

### 5.5.6. Связь и информация.

Проектом предусматривается:

- реконструкция автоматической телефонной станции на 220 номеров;

- установка оборудования передачи данных по медным кабелям для предоставления услуг Интернет по технологии ADSL;

- реализуя национальный проект «Образование» предполагается обязательное подключение школы к сети Интернет;

- при строительстве и модернизации линейных сооружений предусмотреть строительство подземной кабельной канализации и применение кабеля с гидрофобным наполнением, а также распределительных шкафов и оконечных кабельных устройств герметичного типа;

- реализуя проект цифровое телевидение в России, до 2015года произвести модернизацию телевизионного передающего центра для организации цифрового телевизионного вещания.

## 5.6. Охрана окружающей среды.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранными зонам;

– зонами охраны источников водоснабжения;

– охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

## 5.6.1. Санитарно-защитные зоны.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

На территории  с. Лемпино расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН цех по переработке рыбы, пожарная часть, пекарня, котельная, канализационные очистные сооружения, кладбище.

Южная часть жилой застройки с. Лемпино в настоящее время располагается в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений, радиус которой составляет 100 м.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны объектов  поселения

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 2 | Дом быта. Прачечная | 50 |
| 3 | Очистные сооружения закрытого типа | 50 |
| 4 | Пекарня | 50 |
| 5 | Склад | 50 |
| 6 | Цех по переработке рыбы | 50 |
| 7 | Водопроводные очистные сооружения. Скважина для забора воды | 30,50 |
| 8 | Котельная | 50 |
| 9 | Причал | 50 |
| 10 | Кладбище | 50 |
| 11 | Автозаправочная станция | 50 |
| 12 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 13 | Газорегуляторный пункт | 20 |
| 14 | Гаражи | 15 |

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

## 5.6.2. Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в сельском поселении Лемпино в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны р. Большой Салым установлена в размере 200 м. Ширина водоохраной зоны р. Тыхях - 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м. Ширина водоохраной зоны озера Курья установлена в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м.

В пределах населенного пункта размер прибрежной защитной полосы принят с учетом решений генерального плана по уровню благоустройства жилой застройки и прибрежных территорий, организация сбора и очистки поверхностных стоков, наличия инженерных сооружений.

## 5.6.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В северной части с. Лемпино предусматривается размещение подземного водозабора, оборудованного водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

## 5.6.4. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Для объектов газоснабжения предусматриваются санитарные разрывы и охранные зоны. Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет 7 метров от оси газопровода с каждой стороны. От газорегуляторных пунктов устанавливаются охранные зоны в размере 20 м.

По территории поселения проходит нефтепровод, от которого согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона 200 метров.

Рекомендуемые минимальные расстояния от промыслового газопровода устанавливаются в размере 350 м. в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях при расчетной производительности 132 м куб./сут. следует принимать в размере 100 м соответственно, согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории поселения проходит автомобильная дорога III технической категории. В соответствии со СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для дорог III технической категории расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки устанавливаются в размере 100 м в каждую сторону. Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

## 5.6.5. Инженерно технические мероприятия  ГО и ЧС.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- в целях предотвращения подтопления жилых районов водами р. Большой Салым и озера Курья предлагается строительство дамбы в северной части поселения и вокруг острова с западной, южной и восточной сторон высотой не менее чем на 0,5 м превышающей уровень однопроцентного паводка.

- Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  |  | Общая площадь поселения в границах муниципального образования | га; га/чел | 5999; 11,5 | 6 036; 10,6 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  | Общая площадь населенного пункта п. Лемпино | га | 117,84 | 120,99 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 |  | жилые зоны | га | 17,1 | 17,28 |
|  |  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 14,51 | 14,28 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 |  | жилой застройки средней этажности | га | 0,7 | 2,01 |
|  |  |  | % | 4,1 | 11,63 |
| 1.1.2 |  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 16,4 | - |
|  |  |  | % | 95,9 | - |
| 1.1.3 |  | малоэтажной индивидуальной жилой застройки | га |  | 15,27 |
|  |  |  | % |  | 88,37 |
| 1.2 |  | общественно-деловые зоны | га | 2,5 | 6,35 |
|  |  | в том числе | (…) | 2,15 | 5,25 |
| 1.2.1 |  | административно-делового назначения | га | 0,2 |  |
|  |  |  | % | 8 |  |
| 1.2.2 |  | социально-бытового назначения | га | 0,4 |  |
|  |  |  | % | 16 |  |
| 1.2.3 |  | торгового назначения | га | 0,2 |  |
|  |  |  | % | 8 |  |
| 1.2.4 |  | учебно-образовательного назначения | га | 1,3 |  |
|  |  |  | % | 52 |  |
| 1.2.5 |  | культурно-досугового назначения | га | 0,2 |  |
|  |  |  | % | 8 |  |
| 1.2.6 |  | спортивного назначения | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.2.7 |  | здравоохранения | га | 0,1 |  |
|  |  |  | % | 4 |  |
| 1.2.8 |  | культового назначения | га | 0,1 |  |
|  |  |  | % | 4 |  |
| 1.3 |  | производственная зона | га | - | 1,6 |
|  |  |  | (…) | - | 1,32 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 |  | коммунально-складского назначения | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.4 |  | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,99 |
|  |  |  | (…) | 0,36 | 0,82 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 |  | электроснабжения | га | 0,1 | - |
|  |  |  | % | 25 | - |
| 1.4.2 |  | водоснабжения | га | 0,3 |  |
|  |  |  | % | 75 |  |
| 1.4.3 |  | теплоснабжения | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.4.4 |  | водоотведения | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.5 |  | зоны транспортной инфраструктуры | га | 8,8 | 19,79 |
|  |  |  | (…) | 7,47 | 16,36 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 |  | автомобильного транспорта | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.5.2 |  | речного (морского) транспорта | га | - |  |
|  |  |  | % | - |  |
| 1.5.3 |  | улично-дорожной сети | га | 8,8 | 18,82 |
|  |  |  | % | 100 | 95,1 |
| 1.6 |  | рекреационные зоны | га | 54,9 | 38,19 |
|  |  |  | (…) | 46,63 | 31,56 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 |  | природных территорий | га | 0,0082 | 29,91 |
|  |  |  | % | 0,01 | 78,32 |
| 1.6.2 |  | мест отдыха общего пользования | га | 54,9 | 8,28 |
|  |  |  | % | 99,99 | 21,68 |
| 1.7 |  | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | - |
|  |  |  | (…) | 0,11 | - |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 |  | сельскохозяйственных угодий | га | 0,1 | - |
|  |  |  | % | 100 | - |
| 1.8 |  | зона специального назначения | га | 0,6 | 0,57 |
|  |  |  | (…) | 0,49 | 0,47 |
| 1.8.1 |  | ритуального назначения | га | 0,6 | 0,57 |
|  |  |  | % | 100 | 100 |
| 1.9 |  | зона акваторий | га | - | 28,01 |
|  |  |  | (…) | - | 23,15 |
|  |  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 |  | акватории | га | - | 28,01 |
|  |  |  | (…) | - | 100 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения |  | чел. | 520 | 570 |
|  |  |  | % роста от сущ. численности пост. населения | - | 110 |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел. на га | 0,087 | 0,095 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста |  | чел. | 151 | 166 |
|  |  |  | % | 29 | 29 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте |  | чел. | 318 | 304 |
|  |  |  | % | 61 | 53 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста |  | чел. | 51 | 100 |
|  |  |  | % | 10 | 18 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ |  | м2 / чел. | 21 | 28 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 | 11 753 | 15 928 |
|  |  |  | кол-во домов | 109 | 125 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | 6 155 | 5 447 |
|  |  |  | кол-во домов | 95 | 83 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 52 | 34 |
| 3.2.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | 1 682 | 2 092 |
|  |  |  | кол-во домов | 11 | 13 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 14 | 13 |
| 3.2.3 | Многоквартир. жил. дом,3 эт. |  | Sобщ., м2 | 3 270 | 3 270 |
|  |  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 28 | 21 |
| 3.2.4 | Одноквартирн. блокированный жил. дом, 2 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 5 120 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 28 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 32 |
| 3.2.5 | Общежитие, 1эт. |  | Sобщ., м2 | 686 | - |
|  |  |  | кол-во домов | 2 | - |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 6 | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства |  | Sобщ., м2 | 960 | 6 000 |
|  |  |  | кол-во домов | 13 | 35 |
|  |  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 8 | 38 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | 960 | 240 |
|  |  |  | кол-во домов | 13 | 3 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 4 |
| 3.3.2 | Одноквартирн. блокированный жил. дом, 2 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 5 120 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 28 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 85 |
| 3.3.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 640 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 11 |
| 3.3.4 | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. |  | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда |  | Sобщ., м2 | - | 1 825 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 19 |
|  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 11 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  | - |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 908 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 15 |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 50 |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 230 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 13 |
| 3.4.3 | Общежитие, 1 эт. |  | Sобщ., м2 | - | 686 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 37 |
| 3.5 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда |  | Sобщ., м2 | - | 9 928 |
|  |  |  | кол-во домов | - | 90 |
|  |  |  | % от общего объема существующего жилищногофонда | - | 62 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение |  | объект (мест) | 1 (40) | 1 (60) |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа |  | объект (учащихся) | 1 (132) | 1 (132) |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения |  | объект (мест) | - | 1 (10) |
| 4.1.4 | УПК |  | объект (мест) | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП |  | объект (посещений/смену) | 1 (65) | 1 (15) |
| 4.2.2 | Стационар |  | объект (посещений/смену) | 1 (5) | 1 (10) |
| 4.2.3 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  | автомобиль | - | 1 |
| 4.2.4 | Молочная кухня |  | порций в сутки | - | 48 |
| 4.2.5 | Лечебный корпус окружного наркологического центра |  | объект (коек) | 1 (н/д) | 1 (60) |
| 4.2.6 | Трудовые мастерские окружного наркологического центра |  | объект | - | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал |  | объект (кв. м. площади пола) | - | 1(540) |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры |  | объект (мест) | 1 (100) | 1 (230) |
| 4.4.2 | Библиотека |  | объект (тыс. ед. хранения) | 1 (1,1) | 1 (3,6) |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны |  | объект (кв.м. торговой площади) | 4 (360) | 5 (500) |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе, кафетерий |  | объект (мест) | - | 1 (25) |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница |  | объект (мест) | - | 1 (5) |
| 4.8.2 | Пожарное депо |  | объект | 1 | 1 |
| 4.8.3 | Управление ЖКО |  | объект | - | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Дом быта |  | объект (рабочих мест) | - | 4 |
| 4.9.2 | Баня |  | объект | - | 1 (5) |
| 4.9.3 | Прачечная |  | Объект (кг. белья в смену) | - | 1 (34) |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка |  | объект (операционное место) | - | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта |  | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Церковь |  | объект | 1 | 1 |

| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 2,76 | 2,76 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 4,0 | 8,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 1,9 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,8 |
|  | - основных улиц | км | - | 2,0 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 2,8 |
|  | - проездов | км | - | 0,7 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей |  | 250 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | - | 5-7 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,165 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,144 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,022 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,170 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,170 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 3,44 | 7,51 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,131 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,110 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,022 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,100 | 0,132 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 1,33 | 2,2 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,21 | 0,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,21 | 0,28 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1050 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1050 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 3,4 | 1,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 19026,29 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 19026,29 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 4,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | 4,5 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | - | 0,755 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 3,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 1,0 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 4,57 | 8,94 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 220 | 220 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Объемы бытовых отходов | тыс. т / год | - | - |
| 6.7.2. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т в год | - | - |
| 6.7.3. | Мусоросжигательные заводы | -//- | - | - |
| 6.7.4. | Мусороперегрузочные станции | -//- | - | - |
| 6.7.5. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.7.6. | Общая площадь свалок | га | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 1/0,5 | 1/0,5 |
| 7.2. | Общее количество крематориев | ед. | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 2,45 |
| 8.2. | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.3. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 100,2 |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  | 803,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство - социальная инфраструктура - улично-дорожная сеть и благоустройство территории - инженерное оборудование - охрана окружающей природной среды | млн. руб. -//- -//- -//- -//- |  | 43,3 103,7 548,5 95,7 12,3 |

- Приложения