«Лемпинский вестник» № 12 13 мая 2024 г. Муниципальное средство массовой информации муниципального образования «Сельское поселение Лемпино» 628334, ул. Солнечная, д.1, с. Лемпино, Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ – Югра lempino@mail.ru конт. телефон 8(3463)259-608.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2024					         	            			 	                             № 30

О внесении изменений в схемы теплоснабжения

сельского поселения Лемпино

На основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лемпино, учитывая результаты публичных слушаний от 03 мая 2024 г., администрация сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

Внести изменения в схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино утвержденные постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 24.11.2014 №77 (в ред. от 27.03.2015 №25, от 08.04.2016 №49, от 28.03.2018 №31, от 02.04.2019 №33, от 03.04.2020 №44, от 19.11.2020 №105, от 02.06.2022 №51, от 04.04.2023 №53, от 17.07.2023 № 81), согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации - бюллетене «Лемпинский вестник».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения        А.А. Евская

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 13.05.2024№30

Таблица 8

Общая характеристика сетей теплоснабжения сельского поселения Лемпино

| Наименование источника | Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м | Вид собственности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Лемпино», с. Лемпино, ул. Промышленная, д. 2 | 150 | 559,7 | 527,50 | муниципальная, бесхоз |
|  | 100 | 153,5 | 96,45 |  |
|  | 50 | 319,8 | 100,47 |  |
|  | всего | 1033 |  |  |

Таблица 9

Параметры тепловых сетей сельского поселения Лемпино

| № п/п | Наименование котельной | Диаметр трубопровода по факт, мм | Длина трубопровода в двухтрубном исчислении, м и. | Материал труб | Тип изоляции | Вид сетей (р-распределительные/ м-магистральные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | 150 | 559,7 | сталь | ППУ | м |
|  | с. п. Лемпино | 100 | 153,5 | сталь | ППУ | Р |
|  |  | 50 | 319,8 | сталь | ППУ | Р |
|  |  | всего | 1033 |  |  |  |

Таблица 10

Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Показатели | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, тыс. Гкал | 2,31 | 2,72 | 2,75 | 2,72 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 0,42 | 0,59 | 0,51 | 0,46 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 18,2 | 21,8 | 18,5 | 16,8 |

Таблица 24

Расход топлива котельной сельского поселения Лемпино в 2018-2021 гг.

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | факт | факт | факт |
| 1 | Удельная норма расхода условного топлива | попутный нефтяной газ | кг у.т./ Гкал | 202,53 | 200,67 | 185,78 | 173,48 |
| 2 | Расход натурального топлива (заявленный) | попутный нефтяной газ | тыс. м3 | 387,24 | 453,19 | 418,74 | 387,40 |

Таблица 19

Перспективный топливный баланс сельского поселения Лемпино

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива/ Период | Ед. изм. | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (20272031 гг.) | 3 этап (20322039 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 г. (факт) | 2023 г. (факт) | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| 1 | Котельная сп. Лемпино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная сп. Лемпино | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 185,8 | 173,5 | 174,7 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 219,6 | 205,4 | 207,2 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 602,99 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 557,86 | 557,86 |
|  |  |  |  | тыс. м3 | 418,74 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 | 387,40 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 183,44 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 |
|  |  |  |  | м3/ч | 127,39 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 |
|  |  |  |  | м3/ч | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |

Таблица 43

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения сельского поселения Лемпино на период до 2039 г.

| Показатели | Ед. изм. |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  | факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Производство и передача тепловой энергии (сельское поселение Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Г кал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Потери мощности в тепловой сети | Г кал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Хозяйственные нужды | Г кал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Отопление | Г кал/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 10,18 | 10,18 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,792 | 3,218 | 3,246 | 3,216 | 3,193 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,479 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,312 | 2,719 | 2,746 | 2,716 | 2,692 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,421 | 0,593 | 0,509 | 0,458 | 0,471 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| то же в % | % | 18,20 | 21,82 | 18,52 | 16,85 | 17,51 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,891 | 2,126 | 2,238 | 2,259 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Г кал | 202,5 | 200,7 | 185,8 | 173,5 | 174,7 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 174,3 |
| Затраты на выработку и передачу тепловой энергии (гп. Пойковский, си. Лемпино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы |  | 193 151,40 | 196 432,60 | 202 052,60 | 208 033,30 | 174 486,31 | 179 996,59 | 185 324,49 | 190 810,09 | 196 458,07 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 573,10 | 56 107,10 | 58 033,00 | 58 084,20 | 55 927,22 | 56 873,80 | 58 622,35 | 60 347,61 | 62 127,56 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 120 730,00 | 119 282,00 | 122 795,60 | 127 680,50 | 153 193,13 | 165 449,89 | 173 996,48 | 180 104,72 | 186 368,07 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 72 768,70 | 69 358,20 | 70 930,40 | 73 785,30 | 87 103,12 | 95 738,20 | 101 891,45 | 105 967,10 | 110 205,79 |
| газ | тыс. руб. | 68 820,30 | 68 229,70 | 69 755,60 | 72 564,70 | 87 103,12 | 95 738,20 | 101 891,45 | 105 967,10 | 110 205,79 |
| нефть | тыс. руб. | 3 948,40 | 1 128,50 | 1 174,80 | 1 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 37 056,30 | 39 167,80 | 40 734,50 | 42 363,90 | 53 328,03 | 55 941,10 | 57 619,34 | 59 347,92 | 61 128,35 |
| Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 10 905,10 | 10 756,00 | И 130,70 | И 531,40 | 12 762,04 | 13 770,58 | 14 455,70 | 14 789,70 | 15 033,93 |
| Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 596,00 | 4 599,10 | 6 650,60 | 1 187,86 | 452,75 | 471,76 | 490,63 | 510,26 | 530,67 |
| Полезный отпуск тепловой энергии за год, всего | тыс. Гкал | 1,891 | 2,126 | 2,238 | 2,259 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 |
| Тариф на производство тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 2 285,15 | 2 346,35 | 2 428,07 | 2 616,08 | 2 637,14 | 2 757,00 | 2 858,06 | 2 948,90 | 3 043,11 |

Таблица 45

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в зоне деятельности ПМУП «УТВС»

в сельском поселении Лемпино

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2039 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2039 г. |
|  |  |  | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Установленная тепловая мощность источников | Гкал/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 4 | 4 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 5,79 | 5,79 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 10,18 | 10,18 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,746 | 2,716 | 2,692 | 2,699 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |
| 5 | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Г кал | 219,6 | 205,4 | 207,2 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 | 6 168 |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | час |  |  |  |  |  |  |  |
| И | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля котельных, оборудованных приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 45

Приложение 3

Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино на 2022 - 2039 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник |  |  |  |  |  | Всего (20222039 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (20222039 гг.)с НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | финансирования |  |  |  | 2 этап (20272031 гг.) | 3 этап (20322039 гг.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол- во |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | всего | 129 | 0 | 0 | 250 | 2777,8 | 3156,8 | 3788,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712,1 | 1712,1 | 2054,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 129 | 0 | 0 | 250 | 1065,7 | 1444,7 | 1733,64 |  |  |
| 1,1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | 2025 г., 2030 г., 2035 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | с.п. Лемпино | - | - | по мере необходимост и | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282,8 | 2282,8 | 2739,36 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712,1 | 1712,1 | 2054,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,7 | 570,7 | 684,84 |  |  |
| 1,4 | Проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельной сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | ед. | - | 1 раз в 3 года | всего | 129 | 0 | 0 | 250 | 495 | 874 | 1048,8 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 129 | 0 | 0 | 250 | 495 | 874 | 1048,8 |  |  |
| 1,5 | Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Лемпино до 2039 г. и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | с.п. Лемпино | - | - | ежегодно | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения Лемпино | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «0 требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1,6 | Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей сельского поселения Лемпино | с.п. Лемпино | - | - | по мере необходимост и | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Требования Приказа от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2,0 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | всего | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2,1 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  | всего | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция котельной. СМР и ПИРы. | с.п. Лемпино | Гкал/ч | 4 | 2025-2027 | всего | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено МКУ «УКСиЖКК НР» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 5000 | 12000 | 5000 | 0 | 22000 | 26400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3,0 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 0 | 16573,5 | 7276,4 | 4141 | 0 | 27990,9 | 33589,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 14827,2 | 7276,4 | 4141 | 0 | 26244,6 | 31493,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,56 |  |  |
| 3,1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | всего | 0 | 16573,5 | 7276,4 | 4141 | 0 | 27990,9 | 33589,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 14827,2 | 7276,4 | 4141 | 0 | 26244,6 | 31493,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,56 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство новых тепловых сетей к перспективному объекту по ул. Дорожная, д.4а | с.п. Лемпино | п. м | 36,0 | 2025 | всего | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,56 | Застройщик |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 1746,3 | 0 | 0 | 0 | 1746,3 | 2095,56 |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | с.п. Лемпино | п. м | 150,0 | 2026 | всего | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,7 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. № 920 от 12.03.2021) |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 7276,4 | 0 | 0 | 7276,4 | 8731,68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Ремонт магистрального участка сети от ТК-4 до ТК-6 (замена Т1,Т2Ду159) | с.п. Лемпино | п. м | 175,0 | 2025 | всего | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10626,96 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. №920 от 12.03.2021) |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 8855,8 | 0 | 0 | 0 | 8855,8 | 10626,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Ремонт участка сети от ТК-8 до здания ДК "Кедр" | с.п. Лемпино | п. м | 40,0 | 2025 | всего | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429,04 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. №920 от 12.03.2021) |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 2024,2 | 0 | 0 | 0 | 2024,2 | 2429,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Проулок, 2 | с.п. Лемпино | п. м | 67,0 | 2030 | всего | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. №920 от 12.03.2021) |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 4141 | 0 | 4141 | 4969,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Ремонт участка сети от ТК-2 до ж/д ул. Дорожная, 4 | с.п. Лемпино | п. м | 78,0 | 2025 | всего | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,64 | Администрация Нефтеюганского муниципального района, ПойковскоеМУП "Управление теплоснабжения" | Предложено ПМУП «УТВС» (письмо исх. №920 от 12.03.2021) |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 3947,2 | 0 | 0 | 0 | 3947,2 | 4736,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию |  |  |  |  | всего | 129 | 21573,5 | 19276,4 | 9391 | 2777,8 | 53147,7 | 63777,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 19827,2 | 19276,4 | 9141 | 1712,1 | 49956,7 | 59948,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 129 | 1746,3 | 0 | 250 | 1065,7 | 3191 | 3829,2 |  |  |